### УДК 621.928.93

А. В. Соболев, О. Г. Тайц

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЕКЦИОННОГО ЦИКЛОНА

В УСЛОВИЯХ СИЛИКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрен процесс пылеулавливания в многосекционном циклоне нового поколения, и его параметры сопоставлены с параметрами существующих моделей. Использована совершенно новая методика расчёта, поскольку конструкция этого циклона резко отличается от существующих.

Защита воздушного бассейна от выбросов промышленных предприятий и энергетических объектов является одной из важнейших проблем современной экологии. Рост современного производства сопровождается выносом газов и пыли, количество которых зависит от назначения предприятия и не должно превосходить некоторых предельных значений.

Производство кирпича сопровождается значительным выбросом пыли и в интересах сохранения чистоты воздушного бассейна требует мощной пылеулавливающей аппаратуры. С этой целью в настоящее время используется три вида устройств: электрофильтры, рукавные фильтры и циклоны. Каждое из этих устройств имеет достоинства и недостатки: электрофильтры дают высокую степень очистки, но требуют больших капитальных затрат на помещение и электрические агрегаты, рукавные фильтры обладают малым сроком работы (несколько месяцев) и требуют охлаждения воздуха, а циклоны не задерживают особо мелкие частицы (диаметром менее 5–10 мкм).

Существующие модели циклонов применяют для грубой очистки воздуха от пыли при высокой начальной запыленности (более 10–15 г/м3), хотя использование подобных устройств для тонкой очистки имело бы важное значение.

Принцип действия циклонов основан на центробежном разделении смеси пыли и воздуха. Запылённому воздушному потоку придаётся вращательное движение, которое создаёт сильное поле центробежных сил инерции, приводящее к осаждению частиц пыли на стенки и последующему продвижению их к специальному бункеру.

Рассмотрим параметры многосекционного циклона [1], позволяющие сократить путь движения частиц к стенке, что значительно повышает эффективность очистки, и благодаря параллельному разделению потоков уменьшить общий объём конструкции (рисунок). Предварительные расчёты подтверждают высокую результативность многосекционного циклона по сравнению с существующими (в 4 раза по объёму, более чем в 2 раза по коэффициенту очистки и значительному уменьшению диаметра задерживаемых пылинок).

Результаты математического моделирования, представленные в работе [2], позволяют выбрать параметры многосекционного циклона и режим его работы для систем пылеочистки пылегенерирующего предприятия. Ниже приведен пример расчёта для систем пылеочистки АО «Брянский завод силикатного кирпича» (БЗСК).  Исходные данные соответствуют проекту нормативов для «БЗСК», выполненному ЗАО «НТЦ института экологии» в 2005  г.

На «БЗСК» имеются две известеобжигающие печи (табл. 1), являющиеся основными источниками (95 %) выбросов известковой пыли (табл. 2), около 21 % которой улавливают пылеосадительные камеры.

Для уменьшения концентрации пыли применяется ее рассеивание в атмосфере с помощью высотных труб. В связи с нынешним экономическим положением завод работает на 50 % проектной мощности, и поэтому количество пылевых выбросов практически соответствует норме (29,29 г/с при норме 29,9 г/с).

а)                                                                                 б)

Рис.   Конструктивная схема многосекционного циклона:

а - продольный разрез циклона; б - поперечный разрез циклона

Таблица 1

Пылевыделение БЗСК

| Показатель | Печь |  |
| --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 |
| Расход, м3/с | 8,62 | 5,47 |
| Выброс, г/с | 12,22 | 17,67 |
| Выброс, т/г | 316,742 | 368,712 |
| Запыленность, г/м3 | 1,418 | 3,12 |
| Плотность пыли, кг/м3 | 2750 |  |
| Плотность газа, кг/м3 | 0,75 |  |
| Температура газов, оС | 187 |  |
| Норма выбросов, мг/м3 | 0,15 |  |
| Класс опасности | 3 |  |

Таблица 2

Дисперсный состав известковой пыли

| dч, мкм | < 5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 80-200 | > 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nвх, % | 13,01 | 9,11 | 37,05 | 8,38 | 5,34 | 5,68 | 5,72 | 9,16 | 6,55 | 2,75 |

В 2006 году планируется увеличить выпуск продукции на 20 %, что приведет к превышению норм. Поэтому необходима реконструкция систем пылеочистки завода, в первую очередь систем пылеочистки известеобжигающих печей.

Для достижения норм выбросов при работе завода на полную мощность (более 200 млн шт. кирпича в год) необходим более высокий коэффициент очистки. Применение одной ступени очистки с использованием многосекционного циклона вполне достаточно для достижения этой цели.

Значение  диаметра улавливаемой пыли dч = 3 мкм недоступно для существующих моделей циклонов  и  является конкретным  преимуществом предлагаемого многосекционного циклона.  Его стоимость  гораздо меньше стоимости рукавных  и  электрофильтров,  и  он может стать важным  инструментом  процесса  пылеулавливания.

Ступень очистки для печей представляет собой один многосекционный циклон. При этом новый циклон соответствует минимальному диаметру пылинок 3 мкм, в то время как старый рассчитан на наименьший диаметр пылинок порядка 10–15 мкм. Очевидно, что многосекционный циклон обладает заметными преимуществами по сравнению с существующим ЦН-15 (табл. 3).

Таблица 3

Комплекс рациональных параметров многосекционного циклона и сопоставление его объёма (Vновый) с объёмом батареи циклонов ЦН-15 (Vст)

| Dо/Sо | αo | Dо | Sо | δp | N | Hоб | Vн | Vновый/Vcт | ωкон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печь № 1 (Qоб = 8,62 м3/с, Vcт = 12,1 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20 | 1 | 0,033 | 0,174 | 17 | 5,5 | 5,5 | 0,45 | 203,64 |
| 30 | 30 | 1 | 0,033 | 0,168 | 26 | 5,14 | 5,14 | 0,42 | 210,66 |
| 30 | 50 | 1 | 0,033 | 0,142 | 46 | 5,47 | 5,47 | 0,45 | 248,66 |
| 40 | 20 | 1 | 0,025 | 0,227 | 17 | 4,54 | 4,54 | 0,37 | 207,98 |
| 40 | 30 | 1 | 0,025 | 0,217 | 26 | 4,17 | 4,17 | 0,34 | 217,52 |
| 40 | 50 | 1 | 0,025 | 0,177 | 50 | 4,47 | 4,47 | 0,37 | 266,42 |
| Печь № 2 (Qоб = 5,47 м3/с, Vcт = 9,35 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20 | 1 | 0,033 | 0,174 | 11 | 3,99 | 3,99 | 0,43 | 203,64 |
| 30 | 30 | 1 | 0,033 | 0,168 | 16 | 3,57 | 3,57 | 0,38 | 210,66 |
| 30 | 50 | 1 | 0,033 | 0,142 | 29 | 3,62 | 3,62 | 0,39 | 248,66 |
| 40 | 20 | 1 | 0,025 | 0,227 | 17 | 3,38 | 3,38 | 0,36 | 207,98 |
| 40 | 30 | 1 | 0,025 | 0,217 | 26 | 2,96 | 2,96 | 0,32 | 217,52 |
| 40 | 50 | 1 | 0,025 | 0,177 | 50 | 2,98 | 2,98 | 0,32 | 266,42 |

Примечания:  αo – угол  наклона конуса, Dо – диаметр циклона, So – расстояние между конусными поверхностями, δр – ширина входа запылённого потока в циклон, N – количество секций в циклоне, Hoб – общая высота циклона, Vновый – общий объем нового циклона Vновый/Vст – отношение общих объёмов рассматриваемого циклона и существующего с той же производительностью, ωкон – площадь всех конусных поверхностей.

Использование многосекционного циклона с рациональными параметрами, позволит при прочих равных условиях увеличить более чем в 3 раза эффективность очистки, более чем в 5 раз уменьшить объём батарейных циклонов в сравнении с существующими моделями циклонов [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пылеулавливатель: пат. 2234968 РФ: МКИ В 01 45/16.

- Соболев, А.В. Математическая модель движения частицы в циклоне/ А.В.Соболев// Вклад учёных и специалистов в национальную экономику. – Брянск: БГИТА,  2004. – С. 102 – 105.

- Справочник по пыле- и золоулавливанию/ под общ. ред. А.А. Русанова. – М.: Энергоавтомиздат, 1983. – 312 с.

- Воробьев, Х.С. Теплотехнические расчёты цементных печей и аппаратов/ Х.С. Воробьев, Д.Я. Мазуров. – М.: Высш. шк., 1962. – 350 с.

Материал поступил в редколлегию 21.10.2005.

А. В. Соболев, О. Г. Тайц

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЕКЦИОННОГО ЦИКЛОНА

В УСЛОВИЯХ СИЛИКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрен процесс пылеулавливания в многосекционном циклоне нового поколения, и его параметры сопоставлены с параметрами существующих моделей. Использована совершенно новая методика расчёта, поскольку конструкция этого циклона резко отличается от существующих.

A. V. Sobolev, O. G. Tayc

USING MUCHSECTIONAL CYCLONE

IN CONDITION SILICATE PRODUCTION

Considered process peelings in muchsectional cyclone of the new generation and his(its) parameters are compared with parameter existing models. New methods calculation is used absolutely since design of this cyclone sharply differs from existing.

Сведения об авторах

- Андрей Витальевич Соболев, 1977 г., аспирант, БГИТА, дом. тел. 415889.

- Олег Григорьевич Тайц, 1933 г., доктор физико математических наук, профессор кафедры «Энергетика и автоматизация производственных процессов», БГИТА, дом. тел. 753002.