Математическое моделирование и информационные технологии

УДК621.37/39.001.5

А.И. Андриянов, А.А.Малаханов

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ

ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ПОВЫШАЮЩЕГО ТИПА

Создана математическая модель преобразователя напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, обеспечивающая высокую точность расчетов. Рассмотрена возможность исследования динамики работы преобразователя c целью обеспечения научно обоснованного выбора параметров регулятора, что позволяет существенно повысить надежность работы устройства и качество преобразования электрической энергии.

Современные системы преобразования параметров электрической энергии обеспечивают достаточно высокую совместимость преобразователя с нагрузкой благодаря применению высокочастотных импульсных способов регулирования потоков энергии, что обусловливает заданное качество выходного сигнала. Однако основной проблемой при использовании любого преобразовательного устройства является обеспечение электромагнитной совместимости с питающей сетью для исключения помех, распространяемых по сети, и минимизации потерь мощности. Современные нормы, регламентируемые ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95), определяют требуемое качество потребляемого тока с целью минимизации как генерируемой реактивной мощности, потребляемой из сети, так и мощности искажений.

Основные подходы к решению задачи электромагнитной совместимости с питающей сетью связаны с применением компенсаторов реактивной мощности, построенных на базе систем с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). В литературе [1, 2] описываются разные способы построения подобных систем, однако наибольшее распространение получили корректоры коэффициента мощности, выполненные на базе повышающего преобразователя, рассматриваемого в данной статье.

Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования в области построения систем энергетической электроники [3-8, 10-16] показывают, что любая замкнутая система с ШИМ представляет собой динамическую систему, склонную к возникновению устойчивых периодических колебаний токов и напряжений, а также хаотизации. Упомянутые режимы являются достаточно опасными и отрицательно сказываются на качестве работы преобразователя. Бифуркационный подход к проектированию подобных устройств, базирующийся на математическом моделировании [6, 7], позволяет делать научно обоснованный выбор параметров систем автоматического управления (САУ) с целью обеспечения проектного режима работы с высокими показателями качества входного тока и выходного напряжения преобразователя.

Системы автоматического управления с ШИМ описываются нелинейными дифференциальными уравнениями с разрывными правыми частями [3, 4], что затрудняет задачу выделения траекторий, существующих в фазовом пространстве, и определения их областей притяжения. Несмотря на сложность, существует ряд методов, с помощью которых поставленная задача может быть решена. К ним относятся метод установления, метод уравнений периодов, метод неподвижной точки [5]. Последние два метода достаточно сложны, но являются перспективными, так как позволяют определить с заранее заданной точностью границы областей существования периодических режимов.

На сегодняшний день накоплен достаточно большой практический и теоретический материал в области математического моделирования замкнутых систем с ШИМ, однако полностью универсальных подходов к моделированию различных по структуре преобразователей напряжения не существует, что требует создания новых математических моделей и алгоритмической базы для отдельно взятых преобразователей или их классов.

Математические модели преобразователей с ШИМ различаются по признакам:

- число коммутаций ключей на тактовом интервале;

- число поверхностей сшивания участков гладкости [3];

- принципы формирования топологии преобразователя на каждом участке;

- тип применяемого корректирующего устройства.

Первые два пункта в наибольшей степени определяют объем вычислений, необходимых при моделировании замкнутых систем с ШИМ, и, собственно говоря, весь спектр типов бифуркационных переходов [5], реализующихся в преобразователе.

Математическому описанию повышающего преобразователя и устройств на его основе посвящены работы [10-16]. Особого внимания заслуживают работы Ч.К. Це (C.K. Tse) [14-16], который исследовал возможность применения бифуркационного подхода при проектировании замкнутых систем на базе повышающего преобразователя. В его работах определяются границы нормального функционирования системы в пространстве параметров и сравнениваются полученные результаты с экспериментальными данными. К недостаткам указанных работ можно отнести прежде всего допущения при построении математических моделей, связанные с игнорированием поверхностей сшивания, пересекаемых траекторией достаточно редко, но влияющих на динамику преобразователя в отдельных параметрических диапазонах, а также отсутствие точного определения границ рассматриваемых поверхностей и моментов коммутации ключа. Авторы данной статьи создали математическую модель, устраняющую указанные недостатки и позволяющую с более высокой точностью исследовать процессы нелинейной динамики в замкнутых системах с ШИМ.

Рассмотрим математическую модель замкнутой системы управления с преобразователем напряжения повышающего типа с ШИМ-II.

Схема замещения преобразователя представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема замещения преобразователя: E – напряжение источника питания; R – сопротивление, характеризующее потери в индуктивности и преобразователе; L – индуктивность; C – емкость; RН – сопротивление нагрузки; ИМ – широтно-импульсный модулятор; 1, 2 - коэффициенты передачи датчиков обратной связи выходного напряжения и входного тока соответственно; КУ1, КУ2 – корректирующие устройства цепей обратных связей напряжения и тока; UЗ –напряжение задания; IЗ –ток задания; ГРН – генератор развертывающих напряжений; i(X,t) – разностная функция

При построении схемы замещения принимались во внимание следующие допущения:

- входной источник питания E является идеальным источником напряжения;

- импульсный преобразователь выполнен на идеальных ключах с нулевым временем переключения;

- элементы R, L, C  линейны; сопротивление R моделирует суммарное сопротивление индуктивности и сопротивление ключа преобразователя в открытом состоянии;

- корректирующие устройства выполнены на базе идеальных элементов.

Модели автоматических систем на базе полупроводниковых преобразователей с широтно-импульсной модуляцией относятся к классу систем следующего вида:

| dXdt=GA,X,t, | (1) |
| --- | --- |

где X – вектор фазовых переменных; G – периодическая векторная функция; A – матрица параметров системы.

Решение системы (1) имеет вид:

| Xt=Xt+T. |  |
| --- | --- |

Схема замещения преобразователя описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений

| LdiLdt=−R⋅iL−KFD(ξ(t))⋅uC+E ;CduCdt=iL⋅KFD(ξ(t))−uCRH, | (2) |
| --- | --- |

где iL – ток в индуктивности; uC – напряжение на емкости фильтра; KFD(ξ(t)) – функция, описывающая коммутацию диода.

Разностная функция  имеет вид

ξ(t)=α2(α1(UЗ−β1uC)−β2iL)−UP(t),

где α1, α2 – коэффициенты усиления ошибки по выходному напряжению и потребляемому току соответственно; UP(t) – развертывающее напряжение.

Коммутационная функция KF(ξ) принимает два значения – 0 и 1– и представляется выражением

KF(ξ(t))=121+signξ(t).

В матричном виде система (1) записывается как

| dXdt=A(KF(ξ(t))⋅X+B(iL). |  |
| --- | --- |

Рабочий цикл преобразователя разбивается на три участка непрерывности.

| dXdt=A1⋅X+B1,A2⋅X+B2, | при (k-1)a ≤t ≤tk1 при tk1 ≤t ≤ tk2 при tk2 ≤ t ≤ k·a | KF=1, iL>0; KF=0, iL>0; KF=0, iL=0. | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

Здесь X – вектор переменных состояния (ток в индуктивности, напряжение на конденсаторе); А – основная матрица системы, которая является разрывной и может иметь три состояния: А1, А2, А3 в зависимости от значения коммутационной функции KF и наличия режима прерывистого тока; B – вектор вынуждающих воздействий, причем в режиме непрерывного тока дросселя В1=В2; а – период следования тактовых импульсов; tk1 –момент коммутации; tk2 – момент снижения тока до нулевого значения.

Если за период следования тактовых импульсов ток не равен нулю, то можно ограничиться первыми двумя выражениями, т.е. tk2 в этом случае равен k·a.

Однако при некоторых условиях возможен и четвертый интервал на периоде квантования. Участок tk2<t≤k⋅a разбивается на два: tk2<t≤tk3, аналогичный участку 3 системы (3), и tk3<t≤k⋅a, связанный с уменьшением напряжения на конденсаторе ниже напряжения питания. Наличие четвертого участка возможно в том случае, когда ток через дроссель равен нулю, а конденсатор разряжается на нагрузку, причем напряжение на конденсаторе становится меньше напряжения источника питания.

Система уравнений (1) решается численно-аналитическим методом, при котором тактовый интервал а разбивается в общем случае на четыре участка гладкости, границы которых определяются соответствующими поверхностями сшивания.

- Момент коммутации ключа преобразователя.

- Момент снижения тока дросселя до нуля.

- Момент снижения напряжения на конденсаторе до уровня источника питания.

- Конец тактового интервала.

На каждом участке гладкости эволюция вектора переменных состояния описывается аналитически

| X(t)=eA(t−t0)X0+A−1B−A−1B, | (4) |
| --- | --- |

а вектор начальных условий последующего интервала принимается равным значениям переменных состояний в конце предыдущего интервала.

Представленные временные диаграммы (рис. 2) поясняют положение всех поверхностей сшивания. Участки гладкости на рисунке обозначены римскими цифрами. Граница существования каждого участка справа определяется соответствующей поверхностью сшивания.

ka

KF

ГРН,

iL,

Uy

(k+1)a

(k-1)a

zk2a

zk1a

1

0

(k-1)a

ka

(k+1)a

tk1

tk2     tk3

ГРН

iL

UУ

III

II

I

II

I

IV

zk3a

Рис. 2. Временные диаграммы работы системы управления:

ГРН – генератор развертывающих напряжений; UУ – напряжение управления;

iL – ток в дросселе; zk1, zk2, zk3 – относительные длительности участков гладкости

Рис. 3. Схема замещения преобразователя на первом участке

Рассмотрим решение (4) системы (2) для каждого из участков непрерывности.

1. Участок слева от момента коммутации: k−1a≤t≤tk1.

Коммутационная функция на данном участке принимает значение KF=1. Эквивалентная схема замещения преобразователя на этом участке представлена на рис. 3.

Основная матрица системы и вектор возмущающих воздействий принимают вид

A1=−RL00−1C⋅RH, 	B=E/L0.

Решение (4) исходной системы на данном участке

| Xt=eA1t−k−1aXk−1+A1−1B−A1−1B. |  |
| --- | --- |

Значение вектора переменных состояния X в момент коммутации tk1 имеет вид

| Xtk1=X(tk1)=eA1tk1−k−1aXk−1+A1−1B−A1−1B. |  |
| --- | --- |

Заменим переменную tk1 на переменную zk1=tk1−k−1a/a, имеющую физическую трактовку относительной длительности интервала и позволяющую исключить в дальнейшем постоянный пересчет моментов изменения топологии цепи

| Xtkz=eA1⋅zk1⋅aXk−1+A1−1B−A1−1B. |  |
| --- | --- |

2. Участок справа от момента коммутации: tk1<t≤tk2. Коммутационная функция на данном участке принимает значениеKF=0. Схема замещения преобразователя представлена на рис. 4.

Основная матрица системы и вектор вынуждающих воздействий на этом участке имеют значения

Рис. 4. Схема замещения преобразователя на втором участке

A2=−RL−1L1C−1C⋅RH,	B=E/L0.

Начальными условиями являются значения вектора переменных состояния в момент коммутации ключа

| X0=Xtk1=Xtk1. |  |
| --- | --- |

Тогда решение на данном интервале запишется как

| Xt=eA2t−tk1Xtk1+A2−1B−A2−1B. |  |
| --- | --- |

Вектор решений X в точке tk2 имеет вид

| Xt=eA2tk2−tk1Xtk1+A2−1B−A2−1B. | (5) |
| --- | --- |

Если заменить переменную tk2−tk1=a(zk2−zk1), то выражение (5) записывается

| Xz=eA2(zk2−zk1)aXtk1+A2−1B−A2−1B. |  |
| --- | --- |

3. Участок справа от момента коммутации: tk2<t≤tk3.

Коммутационная функция на данном участке принимает значение KF=0, ток дросселя iL = 0, uC > E.

Схема замещения преобразователя представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема замещения преобразователя на третьем участке

Основная матрица системы и вектор вынуждающих воздействий на этом участке имеют вид

A3=000−1C⋅RH,		B3=00.

Начальными условиями для этого интервала постоянства являются значения вектора переменных состояния в момент времени tk2

| X0=Xk2=Xtk2. |  |
| --- | --- |

Тогда решение на данном интервале запишется следующим образом:

| Xt=eA3t−tk2Xtk2+A3−1B3−A3−1B3. | (6) |
| --- | --- |

С учетом того, что вектор В3 является нулевым, выражение (6) принимает вид

| Xt=eA3t−tk2⋅Xtk2. |  |
| --- | --- |

Вектор X в момент времени tk3 имеет вид

| Xt=eA3tk3−tk2⋅Xtk2. | (7) |
| --- | --- |

Поскольку tk3−tk2=a⋅(zk3−zk2), то выражение (7) можно записать как

| Xz=eA3(zk3−zk2)a⋅Xtk2. |  |
| --- | --- |

4. Участок справа от момента коммутации: tk3<t≤k⋅a.

Коммутационная функция на данном участке принимает значение KF=0, ток дросселя iL = 0, uC < E. Топология преобразователя на этом участке представлена на рис. 4. На этом участке происходит отпирание диода, и ток дросселя начинает возрастать, что ведет к заряду конденсатора. Начальными условиями для этого участка являются значения вектора переменных состояния в момент времени tk3

| X0=Xk3=Xtk3. |  |
| --- | --- |

Решение системы (3) на данном участке имеет вид

| Xt=eA2t−tk3Xtk3+A2−1B−A2−1B. |  |
| --- | --- |

На следующем этапе найдем вектор X в момент времени ka

| Xt=eA2k⋅a−tk3Xtk3+A2−1B−A2−1B. |  |
| --- | --- |

Проведем замену переменной k⋅a−tk3=a⋅(1−zk3) и получим выражение

| Xz=eA2(1−zk3)aXtk3+A2−1B−A2−1B. |  |
| --- | --- |

Для завершения формирования общего алгоритма расчета (4) необходимо аналитическое решение на каждом из интервалов дополнить процедурами точного поиска положения границ всех участков гладкости, длительность которых определяется переменными zk1, zk2, zk3 [3].

Поиск переменных zk1, zk2, zk3 возможен любым из известных численных методов решения нелинейных уравнений. Авторами использовался метод Ньютона, так как он обладает достаточно быстрой сходимостью и приемлемой степенью точности.

Используя изложенный математический аппарат, рассмотрим  динамику системы на базе повышающего преобразователя.

Параметры модели:

R=0,2 Ом;L=0,1 мГн;E0=100 В;C=10 мкФ;RН=83,3 Ом;β=0,01; α1=20; β2=0; α2=1; Uоп=10 В;a=25⋅10−6 c.

В результате моделирования получен ряд диаграмм, отражающих динамику импульсного преобразователя напряжения.

На рис. 6 представлена карта динамических режимов работы преобразователя, на которой варьируемыми параметрами по осям являются задающее напряжение Uз и коэффициент усиления ошибки 1. Каждому оттенку соответствует свой периодический режим (m-цикл), период которого определяется кратностью периода m.

Рис. 6. Карта динамических режимов повышающего преобразователя

Выбор диапазона напряжения задания от единицы связан с тем, что при более низком его значении на выходе преобразователя будет напряжение, равное напряжению источника питания за вычетом падений на активном сопротивлении дросселя и открытом диоде. Из рис. 6 видно, что в диапазоне напряжения задания от 1,25 В до 3 В и диапазоне изменения коэффициента усиления ошибки от 10 до 52 присутствует устойчивый одноцикловый режим. При росте напряжения задания и при увеличении коэффициента усиления ошибки в преобразователе появляются режимы с кратностями периода колебаний 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.д., а также области хаотических колебаний.

По сравнению с наиболее исследованными системами на базе понижающего преобразователя [3-8] переход к хаотическим колебаниям в преобразователях повышающего типа происходит в основном не через плавное удвоение периода, а жестко.

Рис. 7. Диаграмма размаха колебаний выходного напряжения

На рис. 7 представлена диаграмма эволюции размаха колебаний выходного напряжения преобразователя Uc в пространстве параметров системы Uз и 1. Как видно на рис. 7, при параметрах, соответствующих области одноциклового режима, размах колебаний составляет менее 5 В. При переходе преобразователя из одноциклового режима в любой другой наблюдается быстрый рост Uc, и чем выше m, тем больше увеличивается Uc. Максимальный размах колебаний выходного напряжения в общем случае может достигать очень больших значений (порядка 150 В).

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы:

1. Непосредственный преобразователь повышающего типа в некоторых областях параметров обладает достаточно сложной и опасной динамикой, что требует дополнительных мер для обеспечения безопасности функционирования.

2. Наличие режимов с прерывистым током дросселя и сильными колебаниями напряжения на конденсаторе приводит к появлению двух дополнительных поверхностей сшивания на тактовом интервале по сравнению с системами на базе преобразователя понижающего типа.

3. Предварительный анализ динамики повышающего преобразователя на базе метода установления показал необходимость дальнейшего развития методик поиска и анализа периодических режимов в системах на его основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кобзев, А.В. Модуляционные источники питания РЭА / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, Н.М. Музыченко.  – Томск: Радио и связь, 1990. – 336 с.

- Статические компенсаторы реактивной мощности в электрических системах: пер. тематического сб. рабочей группы исслед. ком. N39 СИГРЭ / под ред. И.И. Карташева.-М.: Энергоатомиздат, 1990. –174с. –    ( Энергетика за рубежом).

- Баушев, В.С. О недетерминированных режимах функционирования стабилизатора напряжения с широтно-импульсным регулированием / В.С. Баушев, Ж.Т. Жусубалиев // Электричество.–1992. – № 8. –   C. 47-53.

- Жусубалиев, Ж.Т. К исследованию хаотических режимов преобразователя напряжения с широтно–импульсной модуляцией / Ж.Т. Жусубалиев // Электричество.– 1997. – №6. – C. 40–46.

- Zhusubaliyev, Zh.T Border-collision bifurcations and chaotic oscillations in a piecewise-smooth dynamical system / Zh.T Zhusubaliyev, E.A. Soukhoterin , E. Mosekilde. // International Journal of Bifurcation and Chaos.–2001. – Vol. 11. № 12. –pp. 2977–3001.

- Андриянов, А.И. Сравнительная характеристика различных видов широтно-импульсной модуляции по топологии областей существования периодических режимов / А.И. Андриянов, Г.Я. Михальченко // Электричество. – 2004. – № 12. – С. 46–54.

- Андриянов, А.И. Бифуркационные и хаотические явления в замкнутых системах энергетической электроники импульсно-модуляционного типа: отчет по НИР №02.200.406012 / А.И. Андриянов, Г.Я. Михальченко.  Брянск, 2004.

- A.I. Andriyanov, G.Ya.Mikhalchenko A Comparative Characteristic of Different Kinds of Pulse-Width Respect to the Topology of Regions of Existence of Periodic Operating Conditions // Electrical Technology, 2004. № 4. P. 166-181.

- Белов, Г.А. Динамика импульсных преобразователей. – Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2001.

- Белов, Г.А. Расчет процессов в широтно-импульсном корректоре коэффициента мощности / Г.А. Белов, А.А. Алексеев, А.В. Нестеров // Электричество.–2004. – №9.

- Богданов, К.В. Моделирование повышающего импульсного стабилизатора напряжения / К.В.Богданов // Известия томского политехнического университета.–2005. – №2.

- Овчинников, Д.А. Моделирование повышающего преобразователя в среде Matlab-Simulink / Д.А. Овчинников, Ю.М. Кастров, А.В. Лукин, Г.М. Малышов, А.А. Герасимов // Практическая силовая электроника. – 2002. – №8. – С.17-22.

- Овчинников, Д.А. Корректоры коэффициента мощности на основе дискретной линейной модели повышающего однотактного преобразователя / Д.А. Овчинников // Практическая силовая электроника. – 2003. – №12. – С. 2-11.

- Tse, C.K. Flip Bifurcation and Chaos in Three-state Boost Switching Regulators / C.K. Tse // IEEE Transactions on Circuits and Systems I. – January. – 1994. – Vol. 41. – n. 1. – pp. 16-23.

- Chan, W.C.Y. Study of bifurcations in currentprogrammed dc/dc boost converters: from quasiperiodicity to period-doubling / W.C.Y Chan, C.K. Tse // IEEE Trans. CAS-I. –1997. – 44. – pp. 1120-42.

- Iu, H.H.C. Study of Low-Frequency Bifurcation of a Parallel-Connected Boost Converter System Via Averaged Models / H.H.C. Iu and C.K. Tse // IEEE Transactions on Circuits and Systems I. –May. –2003. – Vol. 50. – n. 5. – pp. 679-686.

Материал поступил в редколлегию 20.01.06.