УДК 629.4.028.86

А.А. Симонишин

Оценка влияния температуры на характеристики

поглощающего аппарата ПМКП-110

Оценено влияние температур на характеристики аппарата и  повреждаемость вагона в эксплуатации. Разработана математическая модель поглощающего аппарата ПМКП-110, и рассчитаны его характеристики при различных температурах.

д)

Современные условия эксплуатации подвижного состава характеризуются интенсификацией сортировочных и маневровых операций из-за увеличения скоростей соударений вагонов, повышением их грузоподъемности. Это ведет к росту продольной нагруженности и повреждаемости железнодорожных транспортных средств. Актуальными являются исследования, направленные на совершенствование устройств, защищающих вагоны от продольных воздействий, в частности амортизаторов удара (поглощающих аппаратов).

Важной характеристикой поглощающего аппарата является стабильность его работы, на которую прежде всего влияют климатические факторы. Регламентированный диапазон рабочих температур обеспечивает возможность эксплуатации аппаратов во всех климатических зонах России и ближнего зарубежья. Так, аппараты должны сохранять работоспособность и энергоемкость не менее 50 кДж при температуре  60 С; при температурах от – 40 до + 50 С изменение номинальной энергоемкости не должно превышать    30 % от величины этого показателя, определенной при температуре 18  5 С [1].

Рис. 1. Поглощающий аппарат ПМКП-110

Аппарат ПМКП-110, разработанный ООО «НПП Дипром» [2], предназначен для установки на универсальных вагонах широкого назначения, по существующим нормативам он должен соответствовать классу Т1. От аппарата типа ПМК новый аппарат отличается прежде всего тем, что в нем вместо пружинного упругого подпора используются полимерные упругие блоки (рис. 1).

Использование полимерного упругого блока повышает полноту и энергоемкость силовых характеристик амортизатора. При увеличении жесткости подпорного комплекта уменьшаются управляющие углы клиновой системы и соответственно стабилизируется трение на вспомогательных поверхностях; демпфирующие свойства полимеров значительно снижают фрикционные автоколебания, сопровождающие ударное сжатие.

Обширный объем испытаний позволил выбрать геометрические параметры аппарата ПМКП-110, обеспечивающие выполнение нормативов класса Т1 и соответственно наиболее эффективную работу как при маневровых операциях, так и при переходных режимах движения поезда. Повышенная энергоемкость упругого полимерного подпора (более 20 кДж вместо 12 кДж при применении пружинного комплекта) позволила существенно снизить величину управляющего угла α (до 38°), что благоприятно сказалось на стабильности работы аппарата: повысилась полнота его силовой характеристики и уменьшился скачкообразный характер изменения силы.

Предварительные оценки показывают, что применение аппаратов ПМКП-110 позволит существенно (в 2-3 раза) снизить объем ремонтных затрат на вагоны, а вероятность возникновения аварийных ситуаций – в 3-5 раз. От зарубежных аналогов аппарат ПМКП-110 отличается более высокой энергоемкостью при меньшей стоимости.

1

2

На основании результатов экспериментов, когда статически нагружались блоки из полимерного материала Durel (используемого в качестве подпора в аппарате ПМКП-110) при температурах +40, +15, –5, –32, –45, –52 и –61 С, аппроксимацией были получены характеристики элементов подпора.

3

Рис. 2. Динамические силовые характеристики подпорного блока: 1 – результат моделирования; 2 – результат эксперимента (удар со скоростью 0,7 м/с);    3 – результат эксперимента (удар со скоростью 0,56) м/с)

Затем была разработана динамическая модель подпора аппарата. Для этого использовались результаты испытаний подпорного блока на ударном стенде. Ветвь нагружения динамической характеристики подпора аппарата аппроксимировалась функцией

F(x) = Fстат (x) [1 + b(x – a)c],       (1)

где Fстат (x) – статическая характеристика подпора; a – начальная затяжка; b, c – параметры модели.

Параметры b, c идентифицировались по экспериментальным данным. Их значения составили:     b = 21, c = 1,2. Результаты экспериментов и моделирования представлены на рис. 2.

x2

x1

M2

M1

CР

βР

Рис. 3. Расчетная схема удара вагона в жесткий упор

Характеристики поглощающего аппарата при различных температурах были получены для удара вагона в жесткий упор. Применялась двухмассовая модель вагона (рис. 3). Математическая модель аппарата была основана на зависимостях для фрикционных аппаратов [3] и описании силы подпорного блока (1). Дифференциальные уравнения динамического процесса соударения описываются системой

m1x1⋅+Px1,x1−cpx2−x1−βpx2−x1=0

где cp – динамическая жесткость вагона; βp – динамическая вязкость вагона; m1 – масса поглощающего аппарата; m2 – масса вагона; x1 – перемещение поглощающего аппарата; x2 – перемещение вагона; P(x,v) – силовая характеристика аппарата.

Силовая характеристика поглощающего аппарата представлена зависимостью

P(x,v)=ψ1v i1⋅Fx,v при x<a ∩ v>0ψ2v i1⋅Fx,v при x≥a ∩ v>0c x−xmax+ψ2v i1⋅Fx,v при x≥xmax ∩ v>0ψ1pv i1⋅Fx,v при xmax2−a<x<xmax2 ∩ v<0ψ2pv i1⋅Fx,v при x≤xmax2−a ∩ v<0,

где ψj – коэффициенты передачи; c – жесткость корпуса аппарата; i1 – коэффициент передачи при отсутствии трения; xmax – максимально возможный ход аппарата; xmax2 – максимальный ход аппарата, достигнутый в данной ситуации; F(x,v) – динамическая характеристика подпорной части аппарата.

Коэффициенты передачи вычислялись по формулам

ψ1(v)=sin(Θ) (1+tg(γ) tg(β+ρ3))+(tg(β+ρ3)−tg(γ)) f4⋅e−b⋅vsin(Θ) (1−tg(γ) tg(α+ρ2))+(tg(α+ρ2)+tg(γ)) f4⋅e−b⋅v,

ψ1p(v)=1+tg(γ−ρ1) tg(β−ρ3)1−tg(γ−ρ1) tg(α−ρ2),

ψ2(v)=ψ1(v)+(ψ1(v)−1) 2 (1−tg(γ) f4⋅e−b⋅v) f4⋅e−b⋅vtg(γ)+f4⋅e−b⋅v,

ψ2p(v)=ψ1p(v)1+(f4+f5) (ψ1p(v)−1) ctg(γ−ρ1),

где α, β, γ, Θ – характерные углы аппарата; ρ1 – угол трения на основных поверхностях; ρ2, ρ3 – углы трения на вспомогательных поверхностях; f1, f4 – коэффициенты трения на главных поверхностях; f2, f3 – коэффициенты трения на вспомогательных поверхностях;   b – коэффициент, учитывающий зависимость коэффициента трения от скорости скольжения.

Были приняты следующие значения углов и коэффициентов:

α = 38; β = 15; γ = 3; Θ = 90; f1 = 0,16; f2 = 0,16; f4 = 0,4; f5 = 0,4; b = 0,1;

ρ1 = arctg(f1) = 0,38051 рад, ρ2 = arctg(f2) = 0,12928 рад, ρ3 = arctg(f3) = 0,12928 рад.

i1=1+tg(β) tg(γ)1−tg(α) tg(γ)=1,057

M1 = 2000 кг, M2 = 42000 кг, C = 5·108 Н·м.

Максимальный ход аппарата (после достижения данного хода в работу включается его корпус) xmax = 110 мм.

По данным экспериментов были идентифицированы параметры модели (коэффициенты трения на основных и вспомогательных поверхностях). Экспериментальная и расчетная силовые характеристики аппарата представлены на рис. 4.

| Рис. 4. Cиловые характеристики аппарата: 1 – экспериментальная; 2 – расчетная 2 1 | Математическая модель дает достаточно хорошее приближение к результатам экспериментов: расхождение по максимальным силам не превысило 5 %. Для оценки влияния характеристик аппарата на нагруженность вагона необходимо было смоделировать условия его эксплуатации. В работе [4] представлено распределение вероятностей попадания вагона в определенные температурные условия. Распределения скоростей соударений и масс вагонов были взяты из работы [5]. Массы всех грузовых вагонов распределяются следующим образом: |
| --- | --- |

| Масса, кг | 24 696 | 42 042 | 60 074 | 75 754 | 96 040 | 114 464 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,26315 | 0,09081 | 0,26706 | 0,3313 | 0,03613 | 0,01155 |

Скорости соударений при маневровых операциях распределяются следующим образом:

| Скорость, км/ч (м/с) | 2,0 (0,56) | 4,0 (1,11) | 6,0 (1,67) | 8,0 (2,22) | 10,0 (2,78) | 12,0 (3,33) | 13,5 (3,75) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,05882 | 0,25270 | 0,40190 | 0,23350 | 0,04900 | 0,00398 | 0,00010 |

В табл. 1 представлено статистическое распределение температурных режимов работы вагонов.

Таблица 1

Статистическое распределение температурных режимов

| Температурные режимы | Интервалы температуры, °С | Вероятность |
| --- | --- | --- |
| Все | –64,9…–55,0 | 0,0005135 |
|  | –54,9…–45,0 | 0,0010280 |
|  | –44,9…–35,0 | 0,0015415 |
|  | –34,9…–15,0 | 0,0961690 |
|  | –14,5…+5,0 | 0,3717900 |
|  | +5,1…+25,0 | 0,4830840 |
|  | +25,1…+45,0 | 0,0458740 |
| Без учета температур ниже –55 С | –54,9…–45,0 | 0,0010285 |
|  | –44,9…–35,0 | 0,0015423 |
|  | –34,9…–15,0 | 0,0962184 |
|  | –14,5…+5,0 | 0,3719810 |
|  | +5,1…+25,0 | 0,4833322 |
|  | +25,1…+45,0 | 0,0458976 |

Нагруженность вагона оценивалась критерием, характеризующим его повреждаемость, – параметрическим отказом, т.е. возникновением силы, превышающей   3 МН.

Сначала рассчитывался критерий для всех возможных ситуаций. Затем критерий повреждаемости вагона вычислялся без учета температур ниже –55 C (использовались спектры из табл. 1).

Расчеты проводились для всех сочетаний масс вагонов, скоростей соударения и температур.

–61˚C

–52˚C

–32˚C

–5˚C

+40˚C

Рис. 5. Силовые характеристики аппарата при ударе в упор для различных температур

На рис. 5 приведены результаты моделирования удара в упор при различных температурах для скорости соударения 6 км/ч и массы вагона 75 754 кг.

Анализируя результаты моделирования (рис. 5), можно сделать вывод о том, что самые большие силы возникают при температурах +40, +15, –61 C. Это можно объяснить следующим образом: при высоких температурах аппарат становится мягче, следовательно, начинает закрываться (в работу вступает корпус аппарата) при меньших скоростях, что приводит к росту силы; при очень низких температурах сам полимер становится более жестким, что также приводит к росту силы на аппарате. Можно сделать вывод, что высокие температуры так же неблагоприятны для поглощающего аппарата ПМКП-110, как и очень низкие.

Вероятность параметрического отказа при учете всех температур составляет 0,00016215, а без учета температур ниже –55 C – 0,00016183.

Очевидно, что работа вагона при температуре –61 C увеличивает вероятность параметрического отказа незначительно – всего на 0,2 %. Это означает, что есть возможность использования более дешёвого материала, чем Durel, с более высокой температурой стеклования.

Согласно [1] номинальная (достигаемая при силе на аппарате 2 МН) и максимальная (достигаемая при силе на аппарате 3 МН) энергоемкости аппарата определяются при соударении двух вагонов массами 100 т. При этом один вагон должен быть оборудован тестируемым поглощающим аппаратом, а второй – ПМК-110К-23.

Были проведены расчеты номинальной и максимальной энергоемкостей аппарата ПМКП-110 при различных температурах. Для моделирования удара вагона в вагон использовалась пятимассовая модель (рис. 6).

Рис. 6. Пятимассовая модель соударения вагонов

Значения энергоемкости, полученные при моделировании для различных температур, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Энергоемкость аппарата ПМКП-110

| Температура, C | Энергоемкость, Дж |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальная | максимальная |
| +15 | 66 624 | 79 812 |
| –5 | 59 570 | 95 836 |
| –32 | 49 255 | 81 058 |
| –45 | 42 273 | 76 181 |
| –52 | 39 714 | 67 445 |
| –61 | 16 118 | 59 629 |

Из табл. 2 видно, что с уменьшением температуры энергоемкость понижается.

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

- Показатели аппарата ПМКП-110 соответствуют нормам ОСТа.

- Низкие и высокие температуры ухудшают работу аппарата.

- Температуры ниже –55 C приводят к незначительному увеличению вероятности параметрического отказа (с учетом вероятности возникновения температур               ниже –55 C).

Список литературы

- ОСТ 32.175-2001. Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и локомотивов. Общие технические требования.

- Кеглин, Б.Г., Повышение эффективности комбинированных фрикционных поглощающих аппаратов на базе ПМК-110А. / Б.Г. Кеглин, А.П. Болдырев, А.В. Иванов, Д.А. Ступин //Проблемы механики железнодорожного транспорта: динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава: XI междунар. конф.: тез. докл. – Днепропетровск: ДИИТ, 2004.

- Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного состава / А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин. - М.: Машиностроение -1, 2004,.  199 с.

- Никольский, Л.Н. Расчет вероятности отказов элементов вагонной конструкции при низких температурах / Л.Н. Никольский, Н.А. Костенко, И.Т. Жариков //Труды БИТМ, 1971. – вып. ХХIV. – С. 5-15.

- Фетисов, О.В. К уточнению спектра ударных нагрузок, воспринимаемых вагоном на сортировочных горках / О.В. Фетисов, Л.А. Шахнюк //Труды БИТМ: Приокское кн. изд-во. – 1971. – вып. XXIV. – С. 83-91.

Материал поступил в редколлегию 25.10.05.