УДК 541.124/128

В.П. Горшунова, Т.Н. Цветкова

КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛЕНИЯ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА

Методом интерференционной индикации исследовано поведение молибдена и вольфрама на ранних стадиях их окисления в атмосфере воздуха. Определены кажущиеся энергии активации процессов.

Ключевые слова: кинетика окисления; молибден; вольфрам; метод интерференционной индексации.

Молибден и вольфрам относятся к очень жаропрочным металлам (молибден плавится при 2620о С, а вольфрам – при 3340о С), но жаростойкость их невелика. Они начинают окисляться при температуре около 500о С. Известно, что из чистых молибдена и вольфрама изготовляют детали электронных ламп, нити накаливания для электроламп, а вольфрамовую проволоку и стержни применяют в качестве нагревательных  элементов высокотемпературных печей. Долговечность эксплуатации этих приборов и оборудования существенно зависит от химической устойчивости данных металлов. Поэтому представляет интерес изучение поведения молибдена и вольфрама в атмосфере воздуха на начальных стадиях процесса окисления. Поставленная задача решалась методом интерференционной индикации (МИИ).

Метод позволяет по времени изменения интерференционной окрашенности пленок судить о скорости физико-химических процессов, протекающих на поверхности твердых тел. При небольшом изменении толщины (в пределах 20…40 нм) среднюю скорость процесса роста или утонения пленок  можно представить как экспоненциальную функцию температуры:

,

где y – толщина пленки;  - время; А – предэкспоненциальный множитель; Е – кажущаяся энергия активации; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура.

При изменении толщины пленки в пределах двух цветов, принятых за эталон, y = =const. Если время измерять от 0, то  = . Тогда

lg = E2,3RT+C,

т.е. главными кинетическими характеристиками процесса становятся  и Е.

Толщина пленок, принятых за эталоны интерференционной окрашенности, была определена эллипсометрическим методом (табл.1).

Установлено, что толщина пленки определенного эталонного цвета не зависит от температуры ее формирования  (в исследованном интервале температур). Это предопределило возможность изучения кинетики процессов с участием окрашенных пленок без измерения их толщины.

Таблица 1

Толщина интерференционно окрашенных

оксидных пленок на молибдене и вольфраме

| Эталонный цвет оксидной пленки | Толщина пленки, нм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Молибден | Вольфрам |
| Светло-желтый | 35 | - |
| Желтый | 35-40 | 38 |
| Коричневый | 46 | 47 |
| Фиолетовый | 57-58 | 57 |
| Синий | 77-78 | 82 |
| Голубой | 95 | 110 |

Все опыты с интерференционно окрашенными оксидными пленками проводили в обогреваемой прозрачной кварцевой трубке,  что обеспечивало возможность непрерывного визуального контроля за изменением цвета пленок на исследуемых металлах. Температура в трубке измерялась хромель-алюмелевой термопарой с точностью  5 С и поддерживалась постоянной с помощью терморегулятора ПСР-1-01.

В работе использовались образцы поликристаллических молибдена и вольфрама с содержанием основного металла 99,9% в виде пластинок размером 1 × 10 × 20 мм.

Экспериментальные данные о времени  изменения интерференционной окрашенности оксидных пленок обрабатывались в координатах lg  - 1/Т.

Рис. 1.Зависимости  = (t) и lg  = (1/Т) при оксидировании молибдена,  - время изменения интерференционной окрашенности: 1- от светло-желтой до коричневой; 2 –от коричневой до фиолетовой; 3 –от фиолетовой до синей; 4 – от синей до голубой

Электронографическое исследование интерференционно окрашенных оксидных пленок на молибдене и вольфраме, выращенных термическим оксидированием соответствующих металлов в атмосфере воздуха при температурах 400…650 С, показало, что основными составляющими верхних слоев оксидных пленок, независимо от температуры образования и толщины, являются высшие оксиды МоО3 и WO3.

Выявлены определенные кинетические особенности процессов оксидирования молибдена и вольфрама.

Как следует из рис.1 и табл. 2, кажущаяся энергия активации окисления молибдена при образовании на нем цветов побежалости зависит как от температуры, так и от толщины оксидных пленок.

Существенное изменение энергии активации (в 2-3 раза) в относительно небольшом температурном интервале (200 С) обусловлено большой летучестью МоО3. Возгонка оксида в процессе роста окрашенной пленки увеличивает время достижения эталонного цвета, и поэтому на графике lg  - 1/Т при температуре 525 С появляется отклонение от линейности. В данном случае определенное из графика значение энергии активации для температур 525…600 С соответствует сложному соотношению процессов окисления металла и возгонки его высшего оксида.

Таблица 2

Энергия активации окисления молибдена в зависимости от температуры и толщины оксидной пленки, кДж/моль

| Интервал окрашенности | Температура, С |  |
| --- | --- | --- |
|  | 425…525 | 525…600 |
| Светло-желтый - коричневый | 140,8 | 50,3 |
| Коричневый - фиолетовый | 149,2 | 59,1 |
| Фиолетовый - синий | 195,7 | 60,8 |
| Синий - голубой | 207,0 | 75,8 |

Объяснение полученных результатов подтверждено измерением скорости возгонки оксидных пленок в атмосфере аргона. Эти измерения показали, что ниже температуры 525 С при изучении процессов роста оксидных пленок на молибдене скоростью возгонки оксида в первом приближении можно пренебречь.

Рис.2. Зависимость времени окисления в пределах

эталонных цветов от температуры: 1 – от желтого

до коричневого; 2 – от коричневого до фиолетового;

3 – от фиолетового до синего

На рис.2 представлены кинетические данные окисления вольфрама в интервале 400…650 С. Опытные результаты достаточно хорошо легли на прямую линию, что дало возможность определить кажущуюся энергию активации. Из графика следует, что переход к более толстым пленкам практически не сказывается на величине энергии активации, среднее значение которой оказалось равным 133,8 кДж/моль. Возгонка оксидной пленки на вольфраме в пределах изученных температур не наблюдалась.

0

Материал поступил в редколлегию 24.05.07.