Математическое моделирование

и информационные технологии

УДК 517.958:532.5, 621:007

В.В. Порошин, Д.Ю. Богомолов, А.А. Сыромятникова

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ПОДВИЖНЫХ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ С УЧЕТОМ ТРЕХМЕРНОЙ ТОПОГРАФИИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Представлена математическая модель расчета течения рабочей среды в подвижных металл-металлических соединениях, основанная на уравнении Рейнольдса в давлениях. Для решения уравнения использован метод конечных элементов. Предложена формула для расчета утечек в подвижных соединениях с учетом трехмерной топографии их рабочих поверхностей.

Ключевые слова: подвижное соединение; математическая модель; течение рабочей среды; топография рабочих поверхностей.

Известно, что эксплуатационные характеристики многих технических систем в значительной степени определяются работоспособностью входящих в них подвижных и неподвижных соединений. Условия смазки триботехнических узлов, производительность плунжерных насосов, герметичность металл-металлических стыков и т.п. являются основными факторами, характеризующими надежность, безопасность и работоспособность изделия в целом. Их функциональность, как правило, обусловливается характером течения сплошной среды в тонких слоях щелевых каналов с неровными стенками, определяемым микротопографическими параметрами поверхности канала [1-3].

Сеточная модель щелевого канала с учетом трехмерной геометрии неровностей на его поверхностях представлена на рис. 1.

Рис. 1. Пространственная модель канала

с учетом неровности поверхностей

Неровности поверхностей h1(x,y) и h2(x,y) являются функцией декартовых координат (x,y) и задаются на общей координатной сетке, состоящей из узлов . Высоты неровностей в узле задаются как , . Шаги сетки в направлениях   x и y являются постоянными (, ), хотя могут отличаться друг от друга.

Средний зазор между поверхностями H берется как расстояние между их средними плоскостями. Текущий зазор  в узлах сетки задается как .

В большинстве работ российских и зарубежных авторов расчет течения в такого рода каналах основан на использовании уравнения О. Рейнольдса для стационарного течения в тонких слоях в давлениях [4-6]:

(1)

где p -давление; μ -динамическая вязкость; Ux - скорость относительного движения поверхностей вдоль оси x; Uy - скорость относительного движения поверхностей вдоль оси y. В качестве граничных условий, необходимых для решения уравнения (1), как правило, задают перепад давлений pA – pB.

В том случае, если пренебречь боковыми течениями в канале не представляется возможным, возникает необходимость численного решения дифференциального уравнения (1). На практике характерные размеры соединений составляют десятки миллиметров, а дискретность шага при моделировании шероховатости – 5…10 мкм. В связи с этим на современном этапе решение уравнения (1) с учетом шероховатости для всей поверхности щелевого канала не представляется возможным. Влияние шероховатости учитывается с помощью вспомогательных коэффициентов – коэффициентов потока. Коэффициенты потока вычисляются на небольшом характерном участке соединения (рис. 2) и представляют собой отношение утечек в канале с шероховатыми стенками к утечкам в канале с гладкими стенками и зазором, взятым по средним плоскостям шероховатости.

Для данного характерного участка с размерами Lx×Ly численно решается уравнение (1) с граничными условиями:

Рис. 2. Модель характерного участка канала

1) p=pA  при y=0;

2) p=pB при y=Ly;		           (2)

3)  при x=0, x=Lx.

Решение уравнения О. Рейнольдса для стационарного течения в тонких слоях в давлениях методом конечных элементов. Для решения уравнения (1) целесообразно применять метод конечных элементов. Этот метод гарантированно решает частично-эллиптические задачи, к которым относится данное уравнение.

Поскольку метод конечных элементов является вариационным методом, дифференциальное уравнение заменяется эквивалентной вариационной задачей нахождения минимума следующего функционала:

где S – исследуемая прямоугольная область (рис. 2);  – пробная функция, удовлетворяющая граничным условиям (2).

Рис. 3. Разбиение области на конечные элементы

При разбиении области на конечные элементы каждый прямоугольник сетки делится на два треугольника диагональной линией (рис. 3). Узлы сетки и конечные элементы при данном разбиении можно пронумеровать строго по порядку слева направо, снизу вверх. Подобная нумерация позволяет получить результирующую матрицу ленточного типа, для обсчета которой требуется существенно меньше оперативной памяти и машинного времени.

Пробные функции на конечных элементах выбираются как линейные, что позволяет автоматически удовлетворять граничным условиям (2):

,    ,					(3)

где ei – элемент;  – коэффициенты, зависящие от элемента.

Найдем из выражения (3) значения давления в узловых точках конечного элемента:

;   ;   ,

где  – горизонтальные координаты узловых точек элемента;  – искомые значения давления в узловых точках элемента. Вместе они образуют систему уравнений относительно коэффициентов , которая решается по методу Крамера:

где ; ; ; ; ; ; ; ; ; Δ – площадь треугольного элемента.

Подставив найденные коэффициенты в выражение (3), можно выразить значение пробной функции на элементе и найти ее производные:

,

,…..

С учетом полученных зависимостей элементарный вклад в значение функционала будет представлять собой

где , ,  – три узла, образующие конечный элемент .

В точке минимума частные производные функционала по каждому узловому значению  обращаются в ноль. Для вычисления данной производной сначала вычисляются производные от функционала на всех элементах, содержащих узел :

Затем полученные зависимости суммируются по всем элементам, содержащим , и приравниваются к нулю. Получаемая в итоге система линейных уравнений может быть записана в матричной форме:

.

Ниже представлены выражения для определения коэффициентов матрицы [K] и столбца свободных членов [B]:

,

где индекс ; индекс .

Количество строк (и столбцов) в матрице равно количеству узлов сетки.

В сформированную таким образом матрицу необходимо добавить граничные условия. На боковых границах действует условие (2.3) отсутствия потока по нормали к границе. Данное условие выполняется автоматически (как естественное следствие вариационной формулировки задачи). Граничные условия (2.1) и (2.2) для узлов, расположенных на входе и выходе канала, подставляются непосредственно в столбец свободных членов [B]. При этом соответствующая строка матрицы [K] обнуляется, а диагональный элемент устанавливается равным единице.

Как указывалось выше, благодаря выбранной нумерации узлов и элементов итоговая матрица будет иметь ленточный вид:

Если дискретизация исследуемой области представляет собой квадратную сетку из N×N узлов, то количество строк в матрице составит N2, а ширина ленты будет не более W=2N+3. Матрица, представленная в таком виде, требует для своего хранения не более чем N2*W≈2N3 ячеек памяти. Для сравнения: неленточная матрица такого же порядка потребовала бы для своего хранения N4 ячеек памяти. Таким образом, благодаря  правильному выбору нумерации узлов при ограниченном количестве оперативной памяти вычислительной машины становится возможным значительное увеличение размеров исследуемого участка.

При наличии гарантированного зазора (даже менее 10% от высоты наибольшего выступа шероховатости) задача является эллиптической и имеет решение.

Расчет утечек рабочей среды. Полученная в результате расчета карта распределения давлений используется для нахождения реальных утечек.

Расчет утечек с учетом дискретной природы карты распределения давлений выполняется по формуле

где n – количество разбиений сетки по оси Ox (поперек направления потока); m – количество разбиений сетки по оси Oy (вдоль направления потока); Δx – шаг сетки по оси Ox; Δy – шаг сетки по оси Oy.

Найденные утечки соотносятся с утечками в соединении с идеально гладкими стенками:

В каналах с неподвижными стенками (Ux=0) вычисляется коэффициент статического потока φx. При наличии относительного движения стенок канала коэффициенты потока вычисляются отдельно для статической и динамической составляющих потока. Коэффициент статического потока вычисляется для следующих условий:

1) p=pA  при y=0;

2) p=pB при y=Ly;

3) Uy = 0, Ux = 0.

Находится он из соотношения статических составляющих утечек:

Коэффициент динамического потока Өy вычисляется для следующих условий:

1) p=0 при y=0, y=Ly;

2) Uy = U ≠ 0, Ux = 0.

Он определяется из соотношения полных утечек:

Оба коэффициента потока безразмерны и не зависят от конкретных значений давления, вязкости и скорости относительного перемещения стенок. Значения коэффициентов определяются отношением среднего зазора к высоте шероховатости и формой шероховатости.

Если исследуемый канал не имеет других видов неровностей поверхности стенок, кроме шероховатости, или другими видами неровностей можно пренебречь, то полученные коэффициенты потока могут быть непосредственно подставлены в аналитическое выражение для определения утечек. Так, для канала, составленного из двух параллельно расположенных прямоугольных шероховатых пластин длиной  и шириной , утечка будет определяться по формуле

Если исследуемый канал имеет другие виды неровностей поверхности стенок (например, волнистость), то коэффициенты потока могут быть подставлены в модифицированное уравнение (1) [7]:

где H(x,y) – топография поверхности без учета шероховатости; коэффициенты φx и θx вычисляются аналогично φy и θy, но с поперечно направленными перепадом давлений и скоростью относительного движения стенок.

Предлагаемая математическая модель может применяться при проектировании подвижных металл-металлических соединений для прогнозирования утечек с учетом неровности рабочих поверхностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Цукидзо, Т. Современное состояние и тенденция исследования уплотнения стационарных твёрдых тел / Т. Цукидзо // Характеристики уплотнения твёрдых тел в статическом контакте. – Дзюнкацу,1969. – Т.14. - № 5. – С. 228-231.

- Измайлов, В.В. Приближенный расчёт герметичности соединений уплотнений / В.В. Измайлов, В.И. Соколов  // Изв. Вузов. Машиностроение. – 1977. - № 1. – С. 50-55.

- Roth, A. Влияние шероховатости поверхности на удельную скорость утечки в уплотнениях с прокладкой / A. Roth // Vacuum. – 1970. – V. 20. - № 10. – P. 431-435.

- Wong, E.R. Gas-lubricated porous bearings of finite length – self-acting journal bearings / E.R. Wong // ASME Journal of Lubrication Technology. – 1979. – Vol. 101. – P. 338-347.

- Gargiulo, E.P. Porous wall gas lubricated journal bearings: theoretical investigation / E.P. Gargiulo // ASME Journal of Lubrication Technology. – 1979. – Vol.101. – P. 458-465.

- Sun, D.C. Analysis of the steady state characteristics of gas-lubricated porous journal bearings / D.C. Sun // ASME Journal of Lubrication Technology. – 1975. – Vol.97. – P. 44-51.

- Patir, N. Application of average flow model to lubrication between rough sliding surfaces / N. Patir, H.S. Cheng // ASME Journal of Lubrication Technology. – 1979. – Vol.101. - №1. – P. 220-229.

Материал поступил в редколлегию 24.12.07.