УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- И ИНФОРМАТИКА

- УДК 621.86

А.В. Лагерев, Е.П. Зуева

МЕТОДЫ  и  аЛГОРИТМЫ  автоматизированного  ПРОЕКТИРОВАНИя

КОНСОЛЬНЫХ  СТАЦИОНАРНЫХ  КРАНОВ

Предложена общая итерационная методика, включающая математические модели проектирования элементов металлоконструкции, основных механизмов и узлов кранов. Разработаны  алгоритмы автоматизированного проектирования  базовых конструктивных типов консольных стационарных кранов.

Ключевые слова: консольный стационарный кран, методика, алгоритм, автоматизированное проектирование, математическая модель.

Автоматизация проектирования консольных стационарных кранов позволяет сократить сроки выполнения расчетно-конструкторских работ, повысить их качество и технико-экономический уровень новой разработки на стадии ее проектирования. Процесс создания автоматизированной системы проектирования соответствует промышленному способу разработки прикладных автоматизированных систем [1]. В данной статье представлены применяемые методы и алгоритмы автоматизированного проектирования стационарных консольных кранов.

Выпускаемые отечественной промышленностью стационарные консольные краны характеризуются достаточно широким спектром конструктивных типов и типоразмеров [2; 3]. Классифицировав по конструктивным признакам эти краны, с целью дальнейшей унификации расчетных вариантов введем следующие обозначения их типов:

- К1 – консольный поворотный настенный кран;

- К2– консольный поворотный кран на колонне с верхней и нижней опорами;

- К3 – консольный свободностоящий поворотный кран на колонне;

- К4 – электрический поворотный консольный настенный кран;

- К5 – электрический консольный поворотный кран на колонне с верхней и нижней опорами;

- К6 – электрический консольный свободностоящий поворотный кран на колонне.

Конструкции всех шести подлежащих автоматизированному проектированию типов кранов (К1 … К6) состоят из совокупности типовых и стандартных деталей и узлов. В зависимости от требований технического задания консольный кран любого из шести конструктивных типов может иметь различные габаритные размеры и грузоподъемность в интервале 0,5…3,2 т, вследствие чего появляется постоянная сменяемость типоразмеров объекта проектирования. Для минимизации трудоемкости и временных затрат на проектирование консольных кранов на этапе их конструкторской разработки, а также с целью создания типажных рядов кранов общего назначения целесообразно использовать систему автоматизированного проектирования.

В основу работы системы автоматизированного проектирования консольных кранов положен метод типового вариантного проектирования. Его практическая реализация выполнена на основе параметризации, использованной как для типового параметрического, так и для структурного проектирования [4].

Разработанная и предложенная общая итерационная методика, включающая математические модели проектирования элементов металлоконструкции, основных механизмов и узлов кранов, а также алгоритмы автоматизированного проектирования базовых конструктивных типов консольных стационарных кранов являются универсальными для шести типов (согласно ГОСТ 19494-74, 19811-82).

На рис. 1 представлен общий алгоритм автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов, а также алгоритмы функционально независимых программно-методических модулей быстрого наполнения, обеспечивающие достижение целей, отвечающие предъявляемым требованиям к автоматизированной системе проектирования [5; 6].

Архив

конструкторской

документации

Среда  T-FLEX CAD

Нет

, 
, 
,   
, 
,

Формирование

документов

Конструкторская

документация

Конец

Да

Получить  КД  с рассчитанными

параметрами?

Расчет

конструктивных параметров

консольного крана

Ввод исходных данных для расчета

Выбор конструктивной схемы крана

Начало

агрессивность среды нахождения (взрывоопасная, пожароопасная среда, химическое воздействие);

группа режима крана, класс нагружения, класс использования;

необходимый размер зоны обслуживания  (вылет стрелы 
);

грузоподъёмность;

высота крана;

высота подъёма груза;

угол поворота крана и др.

БД

Библиотека

параметрических моделей разных типов кранов

Библиотека

стандартных

деталей крана

Рис. 1. Общий алгоритм автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов

В  процессе  создания  автоматизированной  системы  проектирования  консольных стационарных  кранов  используется  математическое  обеспечение,  в  состав  которого (согласно  ГОСТ  23501.101-87)  входит  алгоритм  расчета  консольных  стационарных  кранов [5].

Консольные краны характеризуются следующими основными показателями: грузоподъемностью, скоростями движения отдельных механизмов, режимом работы, рядом стандартных размеров. Значения этих показателей должны соответствовать рекомендациям нормативно-технической документации Ростехнадзора.

Расчет консольных кранов включает выполнение следующих основных расчетных действий:

Нет

Конец

Да

Расчет крепления

верхней опоры

Расчёт крана

К1, К2,К4, К6?

Расчет фундамента и фундаментных болтов

Расчет

механизма поворота

Расчет подшипников

траверсы колонны

Расчет колонны

Начало

Расчет стрелы

расчет стрелы на прочность и местную устойчивость, выбор несущего двутавра и электрической канатной тали (тельфера);

- расчет колонны крана на прочность, жесткость и устойчивость;

- расчёт подшипников траверсы колонны;

- расчет механизма поворота и выбор входящих в его конструкцию стандартизированных узлов (электродвигателя, муфты, тормоза, редуктора);

- расчет элементов металлоконструкции крана;

- расчет фундамента и фундаментных болтов по условию опрокидывания (устойчивости) крана.

Расчётные модули проектирования консольных стационарных кранов и их взаимосвязи представлены на рис. 2.

Проектирование и расчет металлоконструкции консольных стационарных кранов предусматривает последовательное выполнение двух этапов [5]:

- проектный расчет и компоновка элементов металлоконструкции и узлов механизмов крана;

-  проверочный (уточненный) расчет элементов металлоконструкции, а также расчет опорных узлов крепления крана к основанию (раме или фундаменту) или  строительным конструкциям.

Рис. 2. Расчетные модули проектирования консольных стационарных кранов и их взаимосвязи

Представленные методики проектного и уточненного расчета металлоконструкции консольных стационарных кранов базируются на нормативном методе предельных состояний. В качестве рассматриваемых предельных состояний учитываются следующие (установленные СНиП II-23-81* и ОСТ 24.090.72-83):

- состояние I - потеря несущей способности при однократном действии максимальной нагрузки (обеспечение статической прочности и общей устойчивости металлоконструкции);

- состояние II - потеря несущей способности при многократном действии нагрузки (обеспечение усталостной прочности металлоконструкции);

- состояние III - возникновение деформаций, препятствующих нормальной эксплуатации крана, при сохранении несущей способности по условию предельного состояния I (обеспечение жесткости металлоконструкции).

Целью проектного расчета металлоконструкции консольных стационарных кранов является определение размеров поперечных сечений основных несущих элементов крана (стрелы, колонны и др.) по условиям статической прочности и жесткости, общей устойчивости при действии расчетных комбинаций максимальных нагрузок рабочего состояния, а также основных размеров конструкции.

В качестве расчетных комбинаций нагрузок рабочего состояния крана были приняты:

- I.1.А – подъем номинального груза, расположенного на максимальном вылете;

- I.1.Б – поворот с номинальным грузом, расположенным на максимальном вылете;

- III.1.В – статическое приложение испытательного груза, расположенного на максимальном вылете (условия статических испытаний крана).

Перечень нормативных эксплуатационных нагрузок, действующих на консольные стационарные краны в условиях эксплуатации, а также их расчетные значения, учитываемые при проектном расчете металлоконструкции, указаны в таблице.

# Таблица

Нагрузки, учитываемые при проектировании консольных кранов

| Нормативная эксплуатационная нагрузка | Расчетная нагрузка для комбинации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I.1.А | I.1.Б | III.1.В |
| Сосредоточенные нагрузки |  |  |  |
| Вес груза Qp | ψQkQQ | kQQ | 1,25Q |
| Вес тали Gтр | kGтGт | kGтGт | Gт |
| Вес механизма поворота крана Gмпр | kGмпGмп | kGмпGмп | Gмп |
| Вес противовеса Gпр | kGпGп | kGпGп | Gп |
| Распределенные нагрузки |  |  |  |
| Погонный вес стрелы Gcр | kGсgc | kGсgc | gc |
| Погонный вес колонны Gкр | kGкgк | kGкgк | gк |
| Погонный вес консоли противовеса Gпр | kGпgп | kGпgп | gп |

Примечание.   kQ,  kGт,  kGмп,  kGп,  kGс, kGк - коэффициенты перегрузки для консольных кранов, веса тали, механизма поворота,  противовеса, погонного веса стрелы и колонны соответственно; ψQ-  коэффициент динамичности при подъеме груза; Q, Gт, Gмп, Gп - номинальный вес груза, тали,  механизма поворота и противовеса соответственно.

Рассмотрим основные этапы расчёта консольных кранов:

- Расчет стрелы на прочность и местную устойчивость (включая выбор двутавра и электрической канатной тали). Расчетная нагрузка, действующая на стрелу крана:

  - для комбинации нагрузок I.1.А

Gстр = ψQ kм kQGmр + Qр + Gcр ;

  - для комбинации нагрузок I.1.Б

Gстр = kм kQGmр + Qр + Gcр ;

  - для комбинации нагрузок III.1.В

Gстр = 1,25 kм Gmр + Qр + Gcр .

В конструкции стрелы используется стандартный прокатный профиль двутаврового поперечного сечения. Её расчёт сводится к проверке прочности и устойчивости конструкции по III и IV теориям прочности.

- Расчет колонны на прочность и жесткость. На колонну действуют следующие подлежащие учету расчетные усилия:

- продольная сила сжатия колонны

V=Коб Gcр+Gтр+Qр + Gп а + P1 L  ϕ ϕ + 1 1a ;

- горизонтальная сила

T=[(Gтр+Qр) L+Gcр a − Gпр а]/hк,

где  Коб - коэффициент учёта дополнительного оборудования; Gп - вес поворотной части крана без противовеса; P1 - расчетная нагрузка на каждое колесо электротали; a=L/2 - расстояние от оси вращения крана до центра тяжести стрелы; L - длина стрелы;  ϕ  - коэффициент, учитывающий использование крана по грузоподъёмности; hк - высота крана.

Размеры поперечного сечения колонны определяются из условий ее прочности и жёсткости. Условие прочности колонны базируется на анализе возникающих в ней при эксплуатации эквивалентных напряжений от действия внецентренного сжатия (одновременного действия осевой сжимающей нагрузки и изгиба) и выражается зависимостью

σэкв=σи+σс≤σ,

где σи, σс - напряжения изгиба и сжатия колонны соответственно.

На жесткость колонна проверяется исходя из значения горизонтального прогиба конца колонны f под действием суммарного изгибающего момента Mик:

f = Mик hк3 E Iк  1 + 3 h12 hк  2 + h1hк 10−3 ≤ L400…L300,

где E - модуль упругости материала колонны; Iк - момент инерции поперечного сечения колонны.

- Расчёт подшипников траверсы колонны ведётся по статической грузоподъёмности, так как динамическая грузоподъёмность не является определяющей в связи с малыми скоростями поворота консольных кранов.

- Расчет механизма поворота и выбор стандартизированных механизмов и узлов. Моменты  сопротивления    в  опорах  колонны:

- для типов кранов К1, К4, К2, К5

Мс=МвТ+МнТ+МнV;

- для типов кранов К3, К6

Мс=МвV+МвТ+МнТ,

где МвТ, МвV,  МнТ, МнV - моменты трения  от горизонтальной силы Т и вертикальной силы V в верхней и нижней опорах соответственно.

Конструктивно выбирается схема механизма поворота. Затем рассчитываются и подбираются стандартные узлы и детали (электродвигатель, муфта, тормоз, редуктор, шестерни, зубчатые колеса и др.).

- Расчет фундамента ведётся по допустимому давлению на грунт (основание)

рmax=pv+pм = V + mk gAcm + Mи0,12 dcm3≤p

и по условию работоспособности стыка

σmin=Z FзатАст+V1Aст−МиWст >0;

σmax=Z FзатАст+V1Acт+МиWст ≤σ,

где  Аст - площадь стыка;  dст− диаметр подошвы колонны; Wст - момент сопротивления стыка; Fзат - сила затяжки фундаментного болта.

Предложенная итерационная методика и алгоритмы автоматизированного проектирования базовых конструктивных типов консольных стационарных кранов ориентированы на их реализацию с помощью современных средств вычислительной техники и информационных технологий (CAD/CAM/CAE-систем).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Берлигер, Э. Актуальность применения САПР в машиностроении / Э.Берлигер // САПР и графика. - 2000. - № 9. – С. 111–112.

- Александров, М.П. Справочник по кранам. В 2 т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчёта кранов, их приводов и металлических конструкций / М.П.Александров, М.М.Гохберг, А.А.Ковин [и др.]. - Л.: Машиностроение, 1988. – 536 с.

- Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / В.И.Анурьев. - М.: Машиностроение, 2001. - Т.1. - 301 с.

- Голенков, В.А. Компьютерное проектирование. В 2 ч. Ч. 2. Методы параметризации и редактирования чертежей и кинематических схем / В.А.Голенков, С.И.Вдовин. - М.: Машиностроение, 1999. - 43 с.

- Лагерев, А.В. Этапы процесса разработки системы автоматизированного проектирования консольных стационарных кранов / А.В. Лагерев, Е.П. Зуева // Справочник. Инженерный журнал. - 2007. - №4.

- Чикало, О.  CASE-методология  разработки  программного  обеспечения  / О.Чикало // PC WEEK. – 1996.- № 21. – С. 21-24.

Материал поступил в редколлегию 15.03.10.