УДК 62-229.331:621.924

А.В. Космынин, В.С. Щетинин, А.В. Смирнов

ВЛИЯНИЕ ПОЛЮСНОГО УГЛА РАЗДВИЖКИ МАГНИТОПРОВОДОВ

В ГАЗОМАГНИТНОЙ ОПОРЕ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Определено влияние  полюсного угла раздвижки магнитопроводов на  несущую способность  и жесткость шпиндельного узла с передней газомагнитной опорой. Выполнен сравнительный анализ несущей способности и жесткости шпиндельного узла в газомагнитном и газостатическом режимах. Предложены области технологического использования таких шпиндельных узлов.

Ключевые слова: шпиндельный узел, газомагнитная опора, полюсный угол раздвижки магнитопроводов, шпиндельные подшипники, газостатические подшипники, несущая способность, жесткость шпиндельного узла.

Развитие современной промышленности предъявляет повышенные требования к технологическому оборудованию по производительности и точности. Одним из видов такого оборудования являются шлифовальные станки, применяемые на финишных операциях, точность и производительность которых зависят в основном от шпиндельного узла (ШУ), установленного на станок.

Высокоскоростные шпиндельные узлы для шлифовальных станков должны обладать достаточной несущей способностью для обеспечения высокой производительности. Для достижения высоких скоростей в шпиндельных узлах применяют газостатические или магнитные опоры. Однако эти типы опор  имеют невысокую несущую способность [1; 2],  а активные магнитные подвесы (АМП) еще и сложную систему управления [3].

Для решения возникшей проблемы низкой грузоподъемности (несущей способности) предлагается использовать гибридную опору, совмещающую в себе элементы газовой опоры и магнитного подшипника [4]. Схема конструкции такой опоры с двумя магнитными подвесами в газостатическом подшипнике шпиндельного узла приведена на рис. 1.

Рис. 1.  Схема газомагнитной опоры

Представленная опора обладает большей несущей способностью в обратном направлении вектора магнитных сил в сравнении с обычным газостатическим  подшипником. Это достигается за счёт сложения векторов сил от магнитного притяжения и газового давления.

Так как поле давлений газовой смазки и магнитное поле имеют разную природу, то они не оказывают заметного влияния друг на друга, и это влияние не учитывается в дальнейших расчетах. Следовательно,  силовые воздействия газового и магнитного полей на шпиндель допустимо рассматривать по отдельности. Тогда несущую способность гибридной опоры можно найти как результирующий вектор двух силовых векторов: от магнитной силы  и давления газа.

Методика расчета опор ШУ с газовой смазкой достаточно полно представлена в [2]. Практические расчеты АМП представлены в работе [3] .

В скалярной форме выражение для определения несущей способности  газомагнитной опоры имеет вид

Q=Qx2+Qy2,

где Qx и Qy - проекции нагрузки на оси X и Y соответственно.

Qx=Qxг+Qxм;   Qy=Qyг+Qyм,

где Qxг и Qyг - проекции на оси X и Y газовой составляющей несущей способности; Qxм и Qyм - проекции на оси X и Y магнитной составляющей несущей способности.

Проекции на оси координат газовой составляющей нагрузки определяются следующим образом [2]:

Qxг=R−L2L202πpcosϕ dϕ dz;    Qyг=R−L2L202πpsinϕ dϕ dz,

где R - радиус вкладыша; L – длина подшипника; р – давление в газовом слое; φ –координата в окружном направлении подшипника; z – координата в осевом направлении подшипника.

Определим магнитную составляющую несущей способности опоры, которая по абсолютной величине равна тяговому усилию АМП. Известно, что его элементарная величина находится по формуле

dQ=B22μ0dS,                                                                        (1)

где В – магнитная индукция; S – площадь ферромагнитного тела; μ0 - магнитная постоянная.

Поскольку величина зазора в сравнении с размерами полюса меньше примерно в   10-3 раз, то примем допущение об однородности магнитного поля.

Принимая во внимание хорошо известную зависимость индукции от величины зазора, выражение (1) запишем в виде

dQ=Кэh−2dS,                                                                 (2)

где Кэ=0,5μ0(in)2- коэффициент, учитывающий электрические параметры соленоида; i - ток в соленоиде; n - число витков соленоида; h- зазор между шпинделем и вкладышем подшипника. Зависимость (2) является исходной при определении магнитной составляющей несущей способности, развиваемой двумя электромагнитами.

Можно показать, что при угле раздвижки электромагнитов α проекции магнитной составляющей нагрузки  на оси координат находятся из следующих выражений:

Qхм=KэR T cos(ψ−α2)ββ+ϕмdϕh2+cos(ψ+α2)β+αβ+α+ϕмdϕh2;

Qyм=KэR T sin(ψ−α2)ββ+ϕмdϕh2+sin(ψ+α2)β+αβ+α+ϕмdϕh2,

где ψ – угол положения нагрузки; β – окружная координата первого полюса; φм - полюсный угол; Т – длина электромагнита.

Заметим, что зазор h между шпинделем и вкладышем подшипника определяется по формуле

h=c−ecosϕ,

где с – средний радиальный зазор; е – эксцентриситет.

Жесткость, измеренная на шлифовальном круге, определяется по формуле

J=dFdx,

где x– смещение оси шпинделя.

Изложенная методика послужила основой для исследования влияния угла раздвижки магнитопроводов α – одного из основных элементов конструкции газомагнитной опоры –  на выходные характеристики ШУ.

Разработана программа для расчета на ЭВМ эксплуатационных характеристик шпиндельного узла на газомагнитных опорах [5].

Результаты расчёта нагрузки F и жесткости J газомагнитного подшипника на конце шпинделя в зависимости от частоты вращения и угла раздвижки магнитопроводов представлены на рис. 2. Расчет  выполнялся, когда несущая способность передней опоры создавалась только за счёт сил давления газа (Qм=0), а также при совместном действии газового поля и магнитных сил  (при Qмmax=0,1DLps).

а)                                                                           б)

Рис. 2. Зависимости (нагрузки (а) и жесткости (б) на конце шпинделя от частоты вращения для разных углов раздвижки магнитопроводов газомагнитной опоры (диаметр вкладыша D=50 мм,  длина L=60 мм,   давление наддува pS=0,6 МПа): 1-Qм=0; 2-α=400; 3-α=600; 4-α=800; ■- экспериментальные данные (α=800)

Из полученных зависимостей следует, что применение магнитной силы в газостатическом подшипнике увеличивает несущую способность. Необходимо отметить, что изменение угла раздвижки не влияет на несущую способность. Однако жесткость таких опор (более низкая, чем у газостатических)    с увеличением угла раздвижки возрастает.

При проектировании шпиндельных узлов следует учитывать положение магнитных подвесов в газостатической опоре, так как они обеспечивают  в диапазоне параметра быстроходности Dn=(0,4...2)106мм⋅мин−1до 15-20% увеличения жёсткости.

Режим работы с включённым магнитным подвесом применим при черновых и получистовых режимах обработки заготовки, когда требуется повышенная несущая способность и не очень высокая точность, зависящая от жёсткости. Дальнейшая (чистовая и финишная) обработка детали ведётся за один установ (без открепления и снятия детали со станка)  в режиме работы только газостатического подшипника (электромагнитный подвес выключен), когда не требуются большие усилия, а необходима высокая жёсткость.

Проведенные в Комсомольском –на – Амуре государственном  техническом университете теоретические и стендовые исследования показали существенное увеличение несущей способности шпиндельного узла с газомагнитной опорой. Ведутся дальнейшие исследования и разработка опытно-конструкторских образцов шпиндельных узлов. Применение шпиндельных узлов с газомагнитными опорами позволит добиться высокой точности обработки и сокращения технологического времени на переустановку детали и переналадку станочного оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пуш, А.В. Шпиндельные узлы: качество и надёжность / А.В. Пуш. - М.: Машиностроение, 1992.-228с.

- Пат. 2347960 РФ. Способ работы подшипникового узла и подшипниковый узел / Космынин А.В., Щетинин В.С.; заявитель и патентообладатель Комсом.н /А гос. техн. ун-т.- № 2007120545/11; заявл. 01.06.07; опубл. 27.02.09, Бюл. №6. – 1с.

- Журавлёв, Ю.П. Активные магнитные подшипники: теория, расчет, применение / Ю.П.Журавлев. -  СПб.: Политехника, 2003.- 206с.

- Космынин, А.В.  Эксплуатационные характеристики газовых опор высокоскоростных шпиндельных узлов / А.В.Космынин [и др.]. – М.: Акад. естествознания, 2006. – 219с.

- Spindle block. Программа для ЭВМ: свидет.№2009612950 / Космынин А.В., Щетинин В.С.; приоритет 05.06.09; заявка № 2009611704 от15.04.09.

Материал поступил в редколлегию 12.01.10.