# УДК 621.867

## А.А. Реутов, К.А. Гончаров

## АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОНЦЕВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИВОДОВ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

Рассмотрен стационарный режим работы ленточного конвейера с головным и промежуточным приводами. Составлена математическая модель работы приводов, содержащая систему уравнений и неравенств, учитывающих механические характеристики и тяговые возможности приводов, изменение натяжения ленты на участках конвейера, допустимое натяжение ленты, работу электродвигателей без перегрузок. Приведены результаты расчета тяговых усилий.

Ключевые слова: ленточный конвейер, промежуточный привод, сила тяги, энергопотери.

Рассмотрим ленточный конвейер (ЛК), содержащий концевой однобарабанный привод и промежуточный привод в виде замкнутого ленточного контура. Схема ЛК представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема ЛК с концевым и промежуточным приводами:

1 – приводной барабан концевого привода; 2 – грузонесущая лента; 3 – приводной барабан промежуточного привода; 4 – тяговая лента; 5 – натяжной барабан тяговой ленты; 6 – натяжное устройство тяговой ленты;

7 – натяжной барабан грузонесущей ленты; 8 – натяжное устройство грузонесущей ленты; точки

А и В – начало и конец участка контакта грузонесущей и тяговой лент; С – точка набегания

грузонесущей ленты на приводной барабан

Рассмотрим стационарный режим работы конвейера, при котором скорость грузонесущей ленты, сопротивление движению грузонесущей ленты F, а также тяговые усилия приводов постоянны.

Тяговые усилия Wi барабанов приводов  с асинхронными электродвигателями (ЭД) определим из системы уравнений, использующих приближенную зависимость Клосса [1] и учитывающих механические характеристики электроприводов, растяжение грузонесущей и тяговой лент.

Wi=2MimaxIiηRiεiεki+εkiεi                                                     (1)

при условии

Wi≤Sni[1−exp(−μiαi)],                                                      (2)

при невыполнении условия (2)

Wi=Sni[1−exp(−μiαi)].                                                      (3)

Здесь Мi_max – максимальный крутящий момент ЭД i-го привода; i – величина электромеханического скольжения ЭД i-го привода; ki – критическая величина электромеханического скольжения ЭД i-го привода; Ii – передаточное отношение i-го привода; Ri – радиус приводного барабана i-го привода;  – КПД привода;  Sni – сила натяжения набегающей ветви ленты i-го барабана; i – коэффициент сцепления ленты с поверхностью i-го барабана; i – угол охвата лентой барабана i-го привода.

Выполнение условия (2) означает отсутствие буксования барабана i-го привода, когда лента скользит на всей дуге охвата барабана.

При отсутствии скольжения в муфтах ротор ЭД жестко связан с приводным барабаном. Поэтому величина электромеханического скольжения i определяется фактической скоростью вращения барабана, т.е. скоростью ленты Vi в точке набегания на i-й барабан при отсутствии его буксования.

εi=1−ViIiRiωC,                                                    (4)

где с – угловая скорость электрического поля статора ЭД.

Скорости грузонесущей и тяговой лент в точке А обозначим V1А и V2А. Значения этих скоростей в точках набегания на приводные барабаны определим с учетом растяжения лент:

V1=V1A[1+(FAC−WT)E1],                                     (5)

V2=V2A[1+(WT+FT)E2],                                       (6)

где FАС – сила сопротивления движению грузонесущей ленты на участке АС (рис. 1);  WТ – сила тяги, передаваемая грузонесущей ленте тяговой лентой; Е1 и Е2 – жесткость на растяжение грузонесущей и тяговой лент; FТ – сопротивление движению тяговой ленты.

WT=W2−FT.                                                     (7)

Сумма тяговых усилий приводных барабанов равна сумме сопротивлений движению грузонесущей и тяговой лент:

i=12Wi=FΣ+FT.                                                    (8)

Уравнения (1 - 8), описывающие распределение тяговых усилий между приводами, необходимо дополнить условиями нормальной работы лент и приводов в диапазоне допустимых нагрузок:

[Si]≥Si≥[Si]min,                                               (9)

Mi_maxIiRi≥ Wi,                                             (10)

[Ni]≥Ni,                                                      (11)

[WT]≥WT,                                                     (12)

где [Si], [Si]min   – максимальная и минимальная допускаемые величины силы натяжения i-й ленты; Ni и [Ni] – фактически реализуемая и длительно допустимая мощность i-го ЭД (Ni = =Wi Vi / ); WT и [WT] – фактически реализуемая и максимально допустимая сила тяги тяговой ленты.

[WT]=0lABdWT,

где lАВ – длина участка контакта лент АВ.

Рассчитаем распределение тяговых усилий W1 и W2  конвейера, оснащенного двумя унифицированными приводами (концевым и промежуточным) с асинхронными ЭД мощностью 55 кВт, i = 0,3,  i = 240 . Грузовая и тяговая ленты изготовлены из стандартной резинотканевой ленты 2ШТК200-2х3 с жесткостью на растяжение Е1 = Е2  = 3,2 МН, максимальным и минимальным допускаемыми натяжениями [S1] = [S2] = 60 кН, [S1]min = =[S2]min = 10 кН. При отсутствии буксования промежуточного привода скорость грузонесущей и тяговой лент в точке А одинакова: V1А = V2А. Номинальная скорость ленты, набегающей на первый барабан, V1 = 2 м/с.

При выполнении условий (9 - 12) ЭД работают в пределах линейного участка механической характеристики, поэтому в расчетах примем Wi = Сii, где Сi - жесткость механической характеристики i-го привода (С1 = С2 = 1,08 МН).

В зависимости от положения промежуточного привода на конвейере сила сопротивления FАС может изменяться в пределах от 0 до 0,9 F.  Силу сопротивления движению тяговой ленты FТ приближенно вычислим через длины грузонесущей и тяговой лент lG  и lT : FТ = FlT / lG  = F /10.

На рис. 2 показаны зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2)и тяговой ленты (WТ) от суммарного сопротивления движению грузонесущей ленты F при [N1] = [N2] = 55 кВт, [WT] = 28 кН.

Для указанных параметров конвейера при  =0,98 и FАС = 0,7F  приводы развивают максимальное тяговое усилие W1 + WТ = 46,5 кН при N1= = 55 кВт и N2 = 46,5 кВт. Мощность ЭД используется на 92 %. Для сравнения: два головных привода аналогичного конвейера [2] развивают максимальное тяговое усилие W1 + W2 = 41,8 кН при N1 = 55 кВт и N2 = 30,5 кВт. Мощность ЭД используется на 77,6%. Головной одно -                                           барабанный привод при полном использовании прочности ленты 60 кН развивает максимальное тяговое усилие 42,96 кН при реализуемой мощности ЭД N1 = 87,6кВт. Таким образом, применение промежуточного привода в дополнение к головному позволяет увеличить тяговое усилие на 8,2 % при меньшей прочности лент ([S1] = =37,9 кН, [S2] = 33,3 кН).

Рис. 2. Зависимости тяговых усилий приводных  барабанов (W1 и W2)и тяговой ленты (WТ)от суммарного сопротивления движению грузонесущей ленты F: 	             - FАС = 0,7F;  --------  - FАС = 0,3F

На рис. 3 показаны зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2) и тяговой ленты (WТ) от величины расстояния LBC между точками набегания грузонесущей и тяговой лент на приводные барабаны для трех вариантов соотношения жесткостей лент при [N1] = [N2] = 55 кВт, [WT] = 19 кН.

Из рассмотренных зависимостей следует, что с увеличением жесткости тяговой ленты разница между тяговыми усилиями W1 и W2 уменьшается.

При работе конвейера скорость грузонесущей ленты V1А в точке А может изменяться в зависимости от интенсивности загрузки конвейера, температуры окружающей среды и других факторов. Если V1А  < V2А, то скольжение лент происходит по всей длине участка АВ. При этом сила тяги промежуточного привода

равна максимальной величине [WT],        износ лент повышен. Если V1А >V2А, то грузонесущая лента тянет тяговую ленту            также с максимальной силой [WT].

Рис. 3. Зависимости тяговых усилий приводных

барабанов (W1 и W2) и тяговой ленты (WТ)от

величины  расстояния LBC:               - Е1 = Е2;

--------  -Е1 =1,5Е2;                         - Е1 =Е2/1,5.

Из уравнений (5) и (6) с учетом противоположного знака WT получим V1>V2, т.е. скольжение лент происходит по всей длине участка АВ. В этом случае промежуточный привод развивает либо малую силу тяги (WT < FТ), либо силу торможения (если 2<0).

Для реализации тягового режима с минимальным скольжением лент промежуточный привод должен иметь систему автоматического регулирования, поддерживающую равенство скоростей лент в точке А (V1А = V2А) либо минимальное превышение скорости тяговой ленты (V2А  > V1А).

Расчет энергопотерь в промежуточном приводе. Определим скорость относительного скольжения VСК тяговой и грузонесущей лент на участке их взаимного контакта АВ (рис. 1).

Скорости грузонесущей и тяговой лент V1В и V2В в точке В выразим аналогично уравнению (5):

V1B=V1A[1+(F1AB−WT)E1],

V2B=V2A[1+(F2AB+WT)E2],

где F1АВ и F2АВ – силы сопротивления движению лент на участке АВ.

Скорость относительного скольжения лент в точке В равна

VCK=V2B−V1B.

Мощность силы трения скольжения на участке скольжения грузонесущей и тяговой лент длиной lck (0 ≤ lck ≤ lАВ) равна

Nck=0lckVCKdWT.

Мощность, передаваемая тяговой лентой, равна  NT=WTVA.

Для рассмотренного примера при коэффициенте трения скольжения грузонесущей и тяговой лент Т = 0,3, силе давления грузонесущей ленты на тяговую 1,0 кН/м, F =46,5 кН, FАС = 0,7F , WT = 18,6 кН, V1А = V2А, lck = 62 м, F1АВ = 0, F2АВ = 3,3 кН получим  VСК =  = 25 мм/с (в точке В), Nck = 233 Вт, NТ = 36,9 кВт. Следовательно, потери на трение скольжения в контакте грузонесущей и тяговой лент составляют 0,63 % мощности, передаваемой тяговой лентой. Для сравнения: скорость скольжения грузонесущей ленты в точке сбегания с приводного барабана при силе тяги W1= 18,6 кН равна 12 мм/с, а мощность силы трения скольжения – 108 Вт, что составляет 0,29 % мощности, передаваемой приводным барабаном.

Таким образом, скорость относительного скольжения в промежуточном приводе с тяговой лентой в 2 раза больше, чем на приводном барабане равной мощности, а мощность силы трения скольжения больше в 2,16 раза.

В целом применение промежуточного привода на ленточном конвейере приводит к увеличению суммарной реализуемой мощности и тягового усилия при ограниченной прочности грузонесущей ленты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Копылов, И.П. Электрические машины/ И.П. Копылов. –М.: Высш. шк., 2002. –607 с.

- Реутов, А.А. Моделирование стационарных режимов работы приводов ленточных конвейеров / А.А. Реутов // Тяжелое машиностроение. – 2007. - № 2. - С.34-36.

Материал поступил в редколлегию 3.03.10.