УДК 621.92.02:621.9.042

В.Н. Бондаренко, И.Р. Бондаренко, Д.Ю. Волков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ

ПРИ ОЧИСТКЕ ТРУБ ТЕПЛООБМЕННЫХ АГРЕГАТОВ ЧИСТЯЩИМИ

ГОЛОВКАМИ С ИНЕРЦИОННО РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ ОЧИСТНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ

Рассмотрены особенности процесса разрушения накипи и отложений чистящими головками с инерционно раскрывающимися очистными элементами. Выявлены основные технологические параметры очистки труб теплообменных агрегатов.

Ключевые слова: чистящие головки инерционного действия, теплообменники, очистка труб, технологические параметры.

Экономия энергетических ресурсов представляется важной проблемой не только для предприятий энергетического комплекса, но и для других отраслей промышленности. В связи с этим работа по поддержанию служебных свойств теплотехнических устройств путем очистки внутренних поверхностей труб от накипи и отложений, направленная на энергосбережение и продление ресурса их эксплуатации, является чрезвычайно актуальной. Исходя из изложенного необходима периодическая очистка теплообменных труб водонагревательного оборудования.

Одним из распространённых методов очистки является гидромеханический метод  [5], который выгодно отличается от других простотой и мобильностью и характеризуется использованием механического чистящего инструмента, разрушающего накипь и отложения в комплексе с водой, необходимой для эвакуации шлама, а также активации процесса разрушения.

В настоящей статье рассматриваются особенности процесса разрушения накипи и твердых отложений чистящими головками с очистными элементами (лезвиями  и шарошками) инерционного действия. Отличительной особенностью является то, что в процессе работы очистные элементы прижимаются к  внутренней поверхности трубы под действием сил инерции, возникающих при вращательном движении инструмента.

- На рис.1 показана раскидная трехперая чистящая головка инерционно-скребущего действия.  Конструкция головки позволяет эффективно очищать трубы с внутренним диаметром от 38 до 52 мм с помощью раскидных перьев с закрепленными на них твердосплавными пластинами. Простота конструкции и возможность замены перьев, а также возможность переточки режущих пластин позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента.

| Рис.1. Раскидная трехперая головка инерционно-скребущего действия: 1 – корпус; 2 – раскидное перо; 3 – твердосплавная пластина | Рис. 2. Чистящая головка с синхронно раскрывающимися очистными элементами: 1 – корпус; 2 –неподвижный диск; 3 – очистной элемент; 4 – серьга; 5 – ось; 6 – подвижный диск |
| --- | --- |

Для определения особенностей процесса разрушения отложения инструментом инерционно-скребущего действия рассмотрим силовую схему,  представленную на рис. 3. В системе «режущая пластина-отложение» действуют следующие силы:  Fдв – движущие усилия, возникающие при передаче инструменту крутящего момента; Fпр – инерционная сила прижатия очистного элемента, возникающая при вращательном движении; Fтр – сила трения задней кромки пластины по поверхности отложения; Rcк – результирующая сила реакции отложения в плоскости скола; N – сила нормальной реакции отложения на пластину. θ – угол скола.

Предполагается, что в процессе работы инструмента инерционно-скребущего действия происходит упругое деформирование и хрупкое разрушение отложения в плоскости максимальных напряжений сдвига (скола) [3; 7].

Запишем условие равновесия сил в системе «режущая пластина-отложение» для момента, предшествующего сколу элемента отложения, в проекциях на оси координат оx и оy:

Рис. 3. Схема процесса разрушения отложения очистным элементом инструмента инерционно-скребущего действия

ox:Fдв−Fтр−Rскcosθ=0;oy:N−Fпр−Rскsinθ=0.                                                 (1)

- Усилия Fдв, Fпр, Fтр, Rcк могут быть определены с помощью следующих выражений:

- Fдв=МкрnRк,                                                              (2)

- где Мкр – крутящий момент, передаваемый от двигателя к инструменту; n – число рабочих очистных элементов; Rк – расстояние от оси  трубы до точки касания кромки пластины и поверхности отложения;

- Fпр=mпω2Rc,                                                                (3)

- где mп – масса пера; ω – частота вращения инструмента; Rc – радиус раскрытия центра масс очистного элемента;

- Fтр=fтрN,                                                                     (4)

- где fтр – сила трения;

Rcк=τ⋅t⋅bsinθ,                                                                     (5)

где τ – касательное напряжение в плоскости скола; t – толщина скалываемого слоя отложения; b– ширина лезвия (предполагается, что все усилия распределены равномерно по ширине кромки пластины, находящейся в контакте с отложением).

Исключив из системы уравнений  (1) усилие N, с учётом выражений (2 – 5) выразим  крутящий момент, необходимый для скола элемента отложения, в виде

Мкр=τmax(sinθ⋅fтр+cosθ)⋅t⋅b⋅n⋅Rкsinθ+mп⋅ω2⋅Rс⋅fтр,                        (6)

где τmax – максимальное касательное напряжение.

При очистке труб с внутренним диаметром от 60  до 125 мм может быть использована чистящая головка с синхронно раскрывающимися очистными элементами (рис. 2).  Особенность работы данного инструмента заключается в динамическом разрушении отложения при ударе  зубца очистного элемента (в отличие от инструмента  инерционно-скребущего действия, при работе которого происходит хрупкий скол).

Процесс разрушения можно представить следующим образом. При рассмотрении удара зубца об отложение можно пренебречь незначительными перемещениями вершины опорного зубца. Таким образом, положение вершины зубца в отдельные интервалы времени остаётся постоянным. При этом вершина опорного зубца является мгновенным центром вращения шарошки (рис.4). Для большинства типоразмеров очистных элементов величина углового шага зубцов α≤10°, поэтому ввиду малости величины угла между осью зубца и перпендикуляром к поверхности отложения α−ω⋅tв, где tв – время внедрения зубца в отложение, можно принять cos(α−ω⋅tв)≈1 [4]. Таким образом, предполагается, что с погрешностью менее 1,5% будет происходить  нормальный  удар. Также принимается, что удар наносится непосредственно массой очистного элемента 3 и отложение разрушается главным образом вследствие динамического воздействия.

| Рис. 4. Схема движения очистного элемента по поверхности отложения | Рис. 5. Схема внедрения зубца шарошки в отложение |
| --- | --- |

Часто в практике приходится сталкиваться с тонкими слоями отложений, толщина которых составляет порядка   1 – 2 мм. Это связано с тем, что при очистке отложения большой толщины предварительно удаляют бурами с припуском на последующую обработку шарошками. Кроме того, в процессе работы вершины зубцов шарошки подвергаются износу, и разрушение осуществляется скругленной вершиной. В таких задачах приходится учитывать влияние толщины отложений, а также геометрические параметры рабочего органа очистного инструмента (рис. 5).

В этом случае можно воспользоваться подходом, изложенным в [2], рассмотрев уравнения относительных деформаций отложения в пространственной постановке (рис.4):

εx=1−ν2Еσx−ν1−ν−p(x,y)+σy=0;

εy=1−ν2Еσy−ν1−νσx−p(x,y)=0;                            (7)

εz=1−ν2Е−p(x,y)−ν1−νσx+σy,

где Е – модуль упругости материала отложения; ν – коэффициент Пуассона; p(x,y) – функция распределения контактного давления; σx, σy – напряжения, соответствующие осям x и y, а σz=−p(x,y). Относительные деформации по осям  x и y εx, εy≈0 в связи с предположением, что отложение работает в основном на поперечное сжатие.

Относительную деформацию сжатия элемента отложения  можно также выразить исходя из геометрии его формоизменения, в виде

εz=−1hδ−x22R=1ha22R1−x2a2,                                       (8)

где R – радиус закругления зубца очистного элемента; а – полуширина зоны контакта;       δ – величина внедрения зубца в отложение,  δ=a2/2R[1; 2; 6];  h – толщина отложения.

Исключая σx и σy из системы уравнений  (7) и подставляя εz из уравнения (8),  получаем выражение для определения функции распределения контактного давления:

p(x,y)=1сha22R1−x2a2.,                              	              (9)

Усилие вдавливания P(δ) находится с помощью интегрирования функции  p(x,y) по площади контакта:

P(δ)=−аа0bp(x,y)dxdy=1,89bδ32Rсh.   	             (10)

где с=(1−ν2)(1−3ν)Е(1−3ν+2ν2)  – константа, характеризующая упругие свойства отложения.

Для установления связи между силовыми и энергетическими параметрами процесса динамического вдавливания воспользуемся уравнением баланса механической энергии в виде.

mш(ωс.рtз)2(Rтр−Rш)22Rш2=0,756bRсhδ52,	                               (11)	где tз – расстояние между вершинами двух зубцов (шаг зубцов); ωс.р – частота вращения чистящей головки; mш – масса очистного элемента (шарошки); b – ширина зубца; Rтр– радиус трубы; Rш– радиус шарошки.

Левая часть выражения (11) представляет собой разность кинетических энергий зубца в начале и  конце удара, определённых в соответствии со схемой движения очистного элемента (рис.4), где вершина опорного зубца принята за мгновенный центр вращения, а также с учетом, что конечная кинетическая энергия  равна нулю. Правая часть – полная работа сил  сопротивления  вдавливанию зубца, которую определяют путём интегрирования элементарной работы dA=P(δ)dδ, принимая во внимание выражение (10),  от 0 до δ.

Из равенства (11) можно найти максимальную величину внедрения зубца в отложение δmax, а также, с учётом выражения (9), максимальное контактное давление pmax, приравняв  x к  0:

δmax=(ωс.рt3)0,8(Rтр−Rш)0.81,18R0,2Rш0,8mшchb0,4;

pmax=(ωс.рt3)0,8(Rтр−Rш)0,81,18R0,2(ch)0,6Rш0,8mшb0,4.                                   (12)

Минимальный крутящий момент, необходимый для движения очистных элементов по поверхности отложения, можно определить с помощью формулы

Мкр=nmшωс.р2(Rтр−Rшfск,                                                (13)

где fск – коэффициент сопротивления качению очистного элемента по поверхности отложения.

- Выражение (6)  позволяет выбрать электродвигатель для осуществления очистки инструментом с заданными конструктивными параметрами и перейти к расчёту потребляемой мощности, затрачиваемой на очистку. Исходными данными для расчёта процесса очистки инструментом инерционно-скребущего действия будут служить конструктивные параметры чистящей головки – масса пера mп, радиус раскрытия центра масс очистного элемента Rc, расстояние Rк; характеристики  отложения – максимальное касательное напряжение τmax, угол скола θ,  а также коэффициент трения fтр в процессе очистки и задаваемые технологические параметры – частота вращения инструмента  ω, толщина скола отложения t, ширина лезвия b.

Формула (12) позволяет рассчитать пороговые характеристики процесса разрушения отложений чистящими головками с синхронно раскрывающимися очистными элементами, а выражение (13) может быть использовано при расчёте приводных устройств, а также для выбора электродвигателя в зависимости от конструктивных параметров – массы очистных элементов mш, их ширины b, шага зубцов tз; технологического параметра – частоты вращения инструмента ωс.р; характеристик отложений – толщины h, максимального контактного давления pmax и упругих характеристик отложений – модуля упругости Е, коэффициента Пуассона v.

Теоретический анализ представленных результатов позволит на следующем этапе исследования рассчитать оптимальные режимы работы чистящего инструмента  с инерционно раскрывающимися очистными элементами и тем самым повысить качество, производительность и эффективность процесса очистки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александров, В.М. Введение в механику   контактных   взаимодействий / В.М. Александров, М. И. Чебаков ; МГУ им. М.В.  Ломоносова. – М. ;  Ростов н/Д, 2007. – 114 с.

- Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия: [пер. с англ.] / К. Джонсон. –  М. : Мир, 1989.  – 510с.

- Калафатова, Л.П. Резание стекломатериалов / Л.П.Калафатова // Машиностроение. Т. 3. Технология изготовления деталей машин: энциклопедия. – М.: Машиностроение,  2000. –  С. 142-145.

- Каталог оборудования для очистки котлов и теплообменников от накипи и  отложений / Науч.-техн. предприятие «Сплавы-сервис». – Белгород, 2002. – 22с.

- Методические указания по безреагентным способам очистки теплообменного оборудования от отложений : РД 153 - 34.1 - 37.410 - 2000. – М. : ВТИ, 2000. – 22 с.

- Механика контактных взаимодействий. – М. : Физматлит, 2001. – 672 с.

- Хрульков, В.А.  Механическая обработка деталей из керамики и ситаллов / В.А.Хрульков, В.А.Тародей. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 185 с.

Материал поступил в редколлегию 23.03.10.