УДК 621.38.068(03)

Н.В.Симкин

ВЕРИФИКАЦИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

НА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ ВИДЕОКАДРОВ ПРОТОКОЛА

FIBRE CHANNEL НА ОСНОВЕ СМЕШАННОГО ЯЗЫКОВОГО

ОПИСАНИЯ В СРЕДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ MODELSIM

Изложены результаты исследований визуализации растрового изображения видеокадров протокола Fibre Channel с использованием функционального логического интерфейса в среде моделирования ModelSim.

Ключевые слова: протокол, видеокадр, Fibre Channel, моделирование,  ModelSim.

Одной из важнейших проблем при моделировании электронных систем, состоящих из цифровых и аналоговых модулей, является проблема верификации проекта на стадии моделирования. Для решения данной проблемы используют большое разнообразие методов и систем моделирования. Однако выполнить исследования визуализации растрового изображения видеокадров протокола Fibre Channel [2] и специализированного графического процессора, управляющего модулем отклоняющей системы электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), проблематично. Поэтому решение проблемы визуализации возможно только  при моделировании  на аппаратно-программном уровне. Одной из известных систем моделирования и верификации цифровых систем, обеспечивающих решение описанной задачи, является система ModelSim, которая характеризуется высокой производительностью и расширенными возможностями отладки. Также система  ModelSim использует архитектуру единого моделирующего ядра (SKS - Single Kernel Simulator) и оптимизированный компилятор (Native Compiled), позволяющий успешно моделировать и отлаживать проекты, основанные на смешанном языковом описании (VHDL, Verilog, VHDL/Verilog, C/C++, Verilog 2001, SystemC, System Verilog, PSL Assertions) [1]. Таким образом, возможности  системы ModelSim позволяют разработать методику и аппаратно-программное обеспечение  моделирования  и исследования систем, обеспечивающих визуализацию изображений на ЭЛТ без существенных искажений.

Для решения поставленной  задачи необходимо использовать интерфейс внешнего языка  VHDL   FLI (Foreign Language Interface)[3], который представляет собой API-интерфейс прикладного программирования среды ModelSim и позволяет подключить разработанную  динамическую библиотеку к модели устройства и взаимодействовать с процессом моделирования в режиме реального времени. В качестве  языка для реализации приложения необходимо применять язык Си, так как в подключаемом заголовочном файле mti.h, который поставляется  вместе со средой моделирования ModelSim, используются  прототипы  функций и структуры данных языка Си [1].

Таким образом, приложение, используя гибкость языка Си и обширный набор функций FLI , получает доступ к сигналам на всех уровнях иерархии проекта и  может считывать и изменять значения этих сигналов, а также управлять ходом моделирования. Всё это открывает широкие возможности для визуализации процесса моделирования, задания сложных тестовых воздействий на входах проекта при верификации, написания специализированных приложений для проверки проектов, моделирования параллельных  процессов. Применяя эти возможности интерфейса внешнего языка FLI, можно, в частности, визуализировать работу протокола FC-AV и вывести на экран компьютера растровое изображение кадра и роспись специализированного графического процессора.

Для визуализации протокола FC-AV была создана динамическая библиотека «Монитор» (fc_monitor.so), которая линкуется к ModelSim в момент загрузки проекта.

Также было разработано  с использованием библиотеки Qt [4] приложение  для визуализации данных (визуализатор). «Монитор» взаимодействует с визуализатором  с помощью сокетов.  Визуализатор создает серверный сокет ( является сервером), а «Монитор» - слушающий сокет (является клиентом), который подключается к серверному сокету. «Монитор» считывает значения сигналов в процессе моделирования в буфер и пересылает эти данные визуализатору, который выводит растровое изображение на экран. Особенность данного метода заключается в том, что он позволяет проводить моделирование в сетевом режиме: моделировать на одном компьютере, а визуализировать данные - на другом.(рис.1).

Рис. 1. Этапы  процесса  визуализации

Рассмотрим использование интерфейса внешнего языка FLI на примере визуализации протокола FC-AV. В проекте устройства, написанном на языке VHDL, был создан объект моделирования MON (рис.2). На листинге 1 приведен фрагмент кода объекта моделирования   MON с комментариями.

Листинг 1

Рис.2. Структура  объекта моделирования MON

entity MON is

-- объявление декларативной части

-- объекта моделирования

generic(

--  определение изменяемых пара-

--метров объекта моделирования

PERIOD25 : time := 40.00 ns;

--период тактового сигнала ОЗУ

PERIOD65 : time := 15.00 ns;

--период тактового сигнала FC  );

Таким образом, объект MON – объект верхнего уровня, архитектурное тело которого включает в себя два компонента: объект верхнего уровня исследуемого проекта – top (рис.3) и объект MONITOR  (рис.4), архитектурное тело которого является интерфейсом внешнего языка FLI (листинг 2). Порты объекта top подключаются к портам объекта MONITOR таким образом, чтобы можно было исследовать порты модуля top (листинг 3). Также в модуле верхнего уровня    MON  задаются тактовые сигналы (листинг 4).

Ниже дано описание модуля MONITOR, архитектурное тело которого использует интерфейс внешнего языка FLI (листинг 5).

Из текста приведенного кода (листинг 5) следует, что архитектурное тело этого модуля не содержит кода на языке VHDL.

Листинг 2

Рис. 3.Структура объекта  верхнего уровня

исследуемого проекта – top

Рис. 4.Структура объекта MONITOR

architecture rtl of MON is  --описание архитектуры объекта MON

component top port(           --декларация компонента top

CLK65  : in bit;              --входной тактовый сигнал 65Mhz для тактирования видеоОЗУ

CLK25  : in bit;              --входной тактовый сигнал 25Mhz для тактирования FC

Z   : out bit_vector(3  downto 0);                          --выходной порт координат Z

X   : out bit_vector(11 downto 0);                         --выходной порт координат X

Y   : out bit_vector(11 downto 0);                         --выходной порт координат Y

even_odd_kadr  : out bit;                                       --выходной порт четности полукадра

Enable_tv           : out bit;                                      --выходной порт разрешения

);

end component;

component MONITOR  --декларация компонента MONITOR

port(

clk_25_out     : in bit;                                         --входной тактовый сигнал 65 Mhz

clk_65_out     : in bit;                                         --входной тактовый сигнал 25Mhz

Z              : in bit_vector(3  downto 0);             --входной порт координат Z

X              : in bit_vector(11 downto 0);            --входной порт координат X

Y              : in bit_vector(11 downto 0);            --входной порт координат Y

even_odd_kadr  : in bit;                                      --входной порт четности полукадра

Enable_tv      : in bit;                                          --входной порт разрешения

);

end component;

Чтобы задействовать интерфейс внешнего языка FLI, необходимо указать в архитектурном теле модуля атрибут FOREIGN. Строковое значение этого атрибута используется для указания функции инициализации модуля интерфейса внешнего языка FLI и имени загружаемой динамической библиотеки fc_monitor.so.

Рассмотрим процесс создания динамической библиотеки. Во время загрузки проекта ModelSim инициализирует значения всех переменных проекта и линкует динамическую библиотеку. В этот момент вызывается инициализирующая функция, которая должна быть описана в динамической библиотеке и указана в проекте в атрибуте FOREIGN.

Листинг  3                                                              Листинг  4

signal clk_25         : bit;

signal clk_65         : bit;

signal Z              : bit_vector(3  downto 0);

signal X              : bit_vector(11 downto 0);

signal Y              : bit_vector(11 downto 0);

signal even_odd_kadr  : bit;

signal Enable_tv      : bit;

top_uut : top port map(

CLK65          => clk_65,

CLK25          => clk_25,

Z              => Z,

X              => X,

Y              => Y,

even_odd_kadr  => even_odd_kadr,

Enable_tv      => Enable_tv,

);

MON_C: MONITOR

port map(

clk_25_out     => clk_25,

clk_65_out     => clk_65,

Z              => Z,

X              => X,

Y              => Y,

even_odd_kadr  => even_odd_kadr,

Enable_tv      => Enable_tv,

);

begin

process

variable c:bit :='0';

begin

c := not c;

clk_25 <= c;

wait for PERIOD25/2;

end process;

process

variable c:bit :='0';

begin

c := not c;

clk_65 <= c;

wait for PERIOD65/2;

end process;

Ниже дано описание модуля MONITOR, архитектурное тело, которого использует интерфейс внешнего языка FLI (листинг 5):

Листинг 5

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity MONITOR is

port(

clk_25_out     : in bit;

clk_65_out     : in bit;

Z              : in bit_vector(3  downto 0);

X              : in bit_vector(11 downto 0);

Y              : in bit_vector(11 downto 0);

even_odd_kadr  : in bit;

Enable_tv      : in bit;

);

end MONITOR;

architecture only of MONITOR is

attribute foreign : string;

attribute foreign of only : architecture is "fc_init ./fc_monitor.so";

begin

end only;

Инициализирующая функция, как правило, выполняет следующие задачи:

- выделяет память  для хранения данных;

- регистрирует функции обратного вызова для освобождения памяти во время перезапуска или завершения процесса моделирования;

- создаёт дескрипторы сигналов;

- создаёт драйверы сигналов;

- создаёт потоки (функции языка Си, которые будут вызываться в момент изменения сигналов);

- создаёт списки чувствительности процессов.

Прототип инициализирующей функции выглядит следующим образом:

app_init( mtiRegionIdt  region, char	*param,  mtiInterfaceListT	*generics, mtiInterfaceListT *ports )

Первый передаваемый в функцию параметр - код региона, который позволяет определить положение модуля в иерархии проекта. Второй параметр - строка, передаваемая в атрибуте FOREIGN объекта VHDL, в котором объявляется использование FLI.  Третий параметр - список значений generics для данного объекта. Последний параметр - список портов данного модуля.

Следует отметить, что объект VHDL может  вызывать  любую функцию языка Си из динамической библиотеки. Для этого необходимо на VHDL создать процедуру с тем же списком параметров, что и у функции на Си, а также указать эту функцию и динамическую библиотеку в атрибуте FOREIGN.

В нашем случае в динамической библиотеке объявляется тип структуры, который содержит дескрипторы сигналов. Выделение памяти и инициализация дескрипторов портов осуществляются  в инициализирующей функции fc_init (листинг 6).

Листинг 5                                                                  Листинг 6

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity MONITOR is

port(

clk_25_out     : in bit;

clk_65_out     : in bit;

Z   : in bit_vector(3  downto 0);

X   : in bit_vector(11 downto 0);

Y    : in bit_vector(11 downto 0);

even_odd_kadr  : in bit;

Enable_tv      : in bit;

);

end MONITOR;

architecture only of MONITOR is

attribute foreign : string;

attribute foreign of only :

architecture is "fc_init ./fc_monitor.so";

begin

end only;

typedef struct {

//дескрипторы сигналов

mtiSignalIdT clk_25_out;

mtiSignalIdT clk_65_out;

mtiSignalIdT Z;

mtiSignalIdT X;

mtiSignalIdT Y;

mtiSignalIdT even_odd_kadr;

mtiSignalIdT Enable_tv;

//дескриптор сокета

int sd;

} inst_rec; //объявление типа структуры

//объявление структуры в функции fc_init

inst_rec *ip;

//выделение памяти

ip = (inst_rec *)mti_Malloc(sizeof(inst_rec));

//инициализация

ip->clk_25_out=mti_FindPort(ports, "clk_25_out");

ip->clk_65_out=mti_FindPort(ports, "clk_65_out");

ip->Z = mti_FindPort(ports, "Z");

ip->X = mti_FindPort(ports, "X");

ip->Y = mti_FindPort(ports, "Y");

ip->even_odd_kadr=

mti_FindPort(ports, "even_odd_kadr");

ip->Enable_tv=

mti_FindPort(ports,"Enable_tv");

Далее регистрируются функции обратного вызова, которые вызываются при возникновении определенных условий (в нашем случае - при перезапуске и завершении процесса моделирования).

Затем с помощью функции mti_CreateProcess создается новый процесс get_values, а с помощью функции mti_Sensitize указывается условие, при котором процесс будет исполняться (в рассматриваемом примере - при изменении значения тактового сигнала clk_65_out). Также  в инициализирующей функции создается слушающий сокет и выделяется память под буфер координат (листинг 7).

Значения координат считываются и передаются серверу (визуализатору) в процессе get_values. Когда буфер заполняется  данными, пакет отсылается серверу (листинг 8).

На основе разработанного метода и аппаратно-программного обеспечения была  смоделирована и исследована электронная система, обеспечивающая верификацию визуализации растрового изображения на экране специализированной ЭЛТ. На рис.5 представлен результат моделирования градаций телевизионного монохромного кадра.

Листинг 7

mti_AddRestartCB(mti_Free, ip); //регистрация функции обратного

// вызова, вызываемой в случае перезапуска процесса моделирования

mti_AddQuitCB(quitCallback,ip); // регистрация функции обратного

// вызова, вызываемой при выходе из процесса моделирования.

// Вызываемая функция quitCallback освобождает память и закрывает сокет.

proc = mti_CreateProcess("p1", get_values, ip);           //создание процесса

//задание условий исполнения  процесса.

mti_Sensitize(proc, ip->clk_65_out, MTI_EVENT);

//создание сокета

if ((ip->sd=init_sockets(hostname,port))==SOCKET_ERROR) {

mti_PrintMessage("*** Socket init error, is the server running? ***\n");

mti_FatalError();

}

else

{

// выделение памяти для буфера координат

if ((buffer=(pix *)mti_Malloc(MAXCOOR*sizeof(pix)))==NULL) {

mti_PrintMessage("*** MTI Memory Allocation failure ***\n");

mti_FatalError();

}

}

Листинг 8

//Считывание значений координат

x = conv_std_logic_vector_additional_code(ip->X);

y = conv_std_logic_vector_additional_code(ip->Y);

z = conv_std_logic_vector(ip->Z);

//Проверка условия, при котором значения сигналов нужно записать

if ( (mti_GetSignalValue(ip->clk_65_out)==1)&&(mti_GetSignalValue(ip->Enable_tv)==1))

{

buffer[i].x=x;    buffer[i].y=y;   buffer[i].z=z;       //запись сигналов в буфер

i++;        //увеличение значения счетчика

if (i>=MAXCOOR)              //проверка  заполнения  буфера

{i=0;	//сброс значения счетчика

//пересылка пакета

len=send_packet(ip->sd,(unsigned char *) buffer,MAXCOOR*sizeof(pix));

mti_PrintFormatted("\nTransmitted %d coordinates",len/sizeof(pix));

}

Рис. 5. Визуализация градаций телевизионного монохромного кадра

Итак, разработаны метод и аппаратно-программное обеспечение  моделирования  и исследования систем, обеспечивающих верификацию визуализации  изображений на ЭЛТ  без существенных искажений. Метод основан на использовании интерфейса внешнего языка  VHDL   FLI, который представляет собой API-интерфейс прикладного программирования среды ModelSim.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://model.com/

2. http://www.fibrechannel.ru/micro.htm

3. http://homepages.cae.wisc.edu/~ece554/new_website/ToolDoc/Modelsim_docs/docs/pdf/fli.pdf:ModelSim®

Foreign Language Interface,Version 5.6d, Published: 1/Aug/02

4. http://doc.crossplatform.ru/qt/4.3.2/

Материал поступил в редколлегию 3.03.10.