УДК 621.822.1: 621.89.2.27

Мишин А.В., Зернин М.В., Банщиков Ф.В.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ УНП55-250

Приведены результаты конечноэлементных расчетов течения смазывающей жидкости для нескольких вариантов исполнения шатунных подшипников скольжения насосной установки УНП55-250. Получены эпюры давления, траектории движения вала в подшипнике, характеристики расхода смазывающей жидкости и потери мощности.

Анализ повреждений насосной установки при эксплуатации выявил, что одним из наименее надежных является узел шатунных подшипников [1, 2]. В процессе доводки предлагалось несколько вариантов исполнения этого узла, в том числе с канавками- различного размера и различным образом расположенными на рабочей поверхности подшипника.

В настоящее время на кафедре «ДПМ» БГТУ осваиваются конечноэлементные методы расчета гидродинамики подшипников скольжения на основе двухмерных уравнений Рейнольдса [3, 4]. Программно реализован алгоритм [3-8] и выполнена серия тестовых расчетов [3, 4], демонстрирующая работоспособность программы. Выполнены расчеты гидродинамических характеристик подшипников скольжения нескольких машин при статическом и динамическом характере прикладываемой нагрузки. В настоящей статье описываются результаты применения разработанной программы для решения задачи о течении смазывающей жидкости в динамически нагруженном шатунном подшипнике насосной установки УНП 55- 250.

При доводке установки предлагалось два варианта типоразмера шатунного подшипника (Таблица 1), при этом второй вариант предлагался в нескольких модификациях: гладкий; с канавками; с канавками, а также с холодильниками и проточкой.

Таблица 1

Параметры расчета подшипников установки УНП55-250 (ЗАО  «УК «БМЗ»)

| Параметр | Вариант 1 | Вариант 2.1 | Вариант 2.2 | Вариант 2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина подшипника B, мм | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Диаметр вала d, мм | 110 | 92,21 | 92,21 | 92,21 |
| Диаметр втулки D, мм | 110,04 | 92,25 | 92,25 | 92,25 |
| Динамическая вязкость смазкиμ,Па⋅с | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| Радиус кривошипа R, мм | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Длина шатуна l, мм | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Угловая скорость вращения кривошипа ω,радс | 43,039819 | 43,039819 | 43,039819 | 43,039819 |
| Геометрические отклонения | Гладкий | Гладкий | Канавки 6х0,7мм на 30, 150, 210 и 330 градусах | Канавки 6х0,7мм на 30, 150, 210 и 330 градусах, два холодильника 24х0,7мм на 90 и 270 градусах, а также проточка 10x1,4мм от -90 до 90 градусов |

40

80

120

160

200

240

280

320

360

0

40

30

20

10

Pп, МПа

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

5

3

1

0

Рис. 1. Индикаторная диаграмма давления на поршень (а) и эпюра нагрузки на подшипник (б) насосной

установки УНП55-250 в зависимости от угла поворота кривошипа

а)

б)

Нагрузка на подшипник была получена по индикаторной диаграмме изменения давления на плунжер и анализа геометрии кривошипно-шатунного механизма (Error: Reference source not found).

Масляный слой подшипников дискретизирован сеткой треугольных конечных элементов с учетом канавок, проточек и холодильников. Основные результаты гидродинамических расчетов приведены в Таблица 2. Видно, что гладкий вариант  (вариант 2.1) модифицирования штатного исполнения (вариант 1) подшипника несколько снижает максимум давлений и увеличивает минимальное значение зазора. Следовательно, такая модификация целесообразна. Последующие модификации (с канавками и проточками) уменьшают площадь поверхности подшипника. Вследствие этого максимальные давления возрастают, минимальный зазор уменьшается. Недопустимым является вариант 2.3, так как минимальный зазор 0,7 мкм существенно меньше ячеек фильтра тонкой очистки, размер которых составляет 5 мкм. В этом случае частицы, пропускаемые фильтром, будут оказывать абразивное воздействие на  рабочие поверхности.

Таблица 2

Основные результаты расчета подшипников установки УНП55-250

| Параметр | Вариант 1 | Вариант 2.1 | Вариант 2.2 | Вариант 2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный относительный эксцентриситет εmax | 0,6007 | 0,5137 | 0,6128 | 0,9648 |
| Угол положения точки максимального эксцентриситета θεmax,° | 145,25 | 146,81 | 150,32 | 98,90 |
| Минимальный зазор hmin, мм | 0,007987 | 0,009727 | 0,007744 | 0,0007031 |
| Максимальное давление в зазоре при максимальном эксцентриситете pmaxhmin, MПа | 16,023 | 16,378 | 18,561 | 62,217 |
| Максимальное давление в зазоре за весь цикл нагружения pmax, MПа | 19,328 | 16,411 | 18,658 | 65,152 |

Рассмотрим подробнее отдельные результаты гидродинамических расчетов. Для гладких вариантов (варианты 1 и 2.1) подшипника (рис. 2) рассчитанные траектории идентичны по форме. Вид этих траекторий вполне объясняется характером кривой изменения приложенной нагрузки, изображенной на рис. 1б.

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Рис. 2. Расчетная траектория центра вала (в относительных координатах) в шатунном подшипнике

установки УНП55-250: а - вариант 1; б - вариант 2.1

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

а)

б)

Наличие канавок и прочих геометрических отклонений формы подшипника от идеальной (выемок на поверхности) легко учитывается в конечноэлементной модели путем изменения в соответствующих узлах, входящих в область несовершенств формы, зазора (толщины смазочной пленки) на величину, равную глубине выемки. Рассчитанные траектории (рис. 3) существенно отличаются от траекторий в гладких подшипниках (рис. 2). Особенно заметен срыв на траектории по рис. 3б, в точке 125. Именно в этот момент минимальный зазор составляет 0,7 мкм.

Рис. 3. Расчетная траектория центра вала (в относительных координатах) в шатунном подшипнике

установки УНП55-250: а - вариант 2.2; б - вариант 2.3

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

а)

б)

0

30

60

120

150

180

210

240

270

300

330

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

90

На рис. 4 приведены эпюры гидродинамических давлений на развертке поверхности подшипника для всех четырех вариантов исполнения (масштаб давлений для всех вариантов выдерживается приближенно). Максимальные давления приведены в табл. 2.              Из рис. 4 видно, как наличие канавок отражается на характере распределения давлений. Если эпюры давлений для гладких поверхностей тоже гладкие (рис. 4а, б), то появление каждой канавки приводит к появлению площадки с нулевыми давлениями.

МПа

МПа

МПа

а)

б)

0

60

120

180

240

300

360

0

5

10

15

0

90

180

270

360

0

20

40

в)

г)

0

60

120

180

240

300

360

0

5

10

15

0

60

120

180

240

300

360

0

5

10

15

МПа

Рис. 4. Характер распределений давлений в шатунных подшипниках установки УНП55-250:
 а - вариант 1; б - вариант 2.1; в - вариант 2.2; г - вариант 2.3

МПа

На рис. 5 приведены эпюры потоков смазывающей жидкости через торцы подшипников (масштаб всех четырех рисунков выдержан приближенно). Из рис. 5 видно, что наличие канавок существенно отражается на характере распределения потоков жидкости.

6 ּ10-8

2 ּ 10-8

4 ּ 10-8

0

20

40

0

8 ּ 10-8

6 ּ 10-8

4 ּ 10-8

2 ּ 10-8

0

10

20

30

40

0

б)

6 ּ 10-8

4 ּ 10-8

2 ּ 10-8

0

24

48

72

96

0

в)

6 ּ 10-8

4 ּ10-8

2 ּ 10-8

0

24

48

72

96

0

г)

а)

л/с

л/с

л/с

л/с

Рис. 5. Эпюры потоков смазывающей жидкости через торцы для шатунных подшипников установки 
УНП55-250: а - вариант 1; б - вариант 2.1; в  - вариант 2.2; г  -вариант 2.3

На рис. 6 приведены графики потерь  мощности в подшипнике (масштаб всех четырех рисунков выдержан приближенно). Видно, что наличие канавок существенно отражается на характере этих графиков.



0

90

180

270

φ, °

120

150

180

210

P,Вт

0

90

180

270

φ, °

90

107.5

125

142.5

P,Вт

а)

б)





0

90

180

270

φ, °

80

100

120

140

P, Вт

в)

0

90

180

270

φ, °

80

115

150

185

P,Вт

г)

Рис. 6. Расчетные графики потерь мощности по углу поворота кривошипа для шатунных подшипников установки УНП55-250: а - вариант 1; б - вариант 2.1; в - вариант 2.2; г -вариант 2.3

Обобщая результаты расчетных исследований, можно заключить, что несущая способность у подшипников с канавками и проточками ниже, чем у гладких (Таблица 2), особенно при варианте исполнения 2.3. В последнем случае минимальный зазор на порядок отличается от зазора при базовом варианте исполнения 2.1, так как большая часть траектории располагается вдоль верхнего вкладыша с окружной проточкой. Возможно абразивное изнашивание рабочих поверхностей подшипников, так как частицы, пропускаемые фильтрами, могут иметь больший размер, чем минимальный зазор. По той же причине распределение давлений характеризуется очень высокими по сравнению с другими вариантами исполнения градиентами давлений на краях канавок (рис. 4г). В этих местах могут появляться растягивающие компоненты напряжений в антифрикционном слое и как следствие усталостные повреждения слоя.

Можно также констатировать, что нами освоена конечноэлементная методика расчетных исследований течения жидкости в зазоре, которую можно эффективно применять для подшипников многих машин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зернин, М.В. Анализ причин повреждений и вариантов улучшения подшипников шатуна насосной установки УНП55-250/ М.В. Зернин, Ф.В. Банщиков, А.Ф. Ермаков // Динамика, прочность и надежность транспортных машин: сб. науч. тр. – Брянск, 1997. – С. 155-169.

- Банщиков, Ф.В. Перспективность применения системного анализа для доводки узлов трения насосной установки УНП55-250/ Ф.В. Банщиков, М.В. Зернин, А.И. Рытик, И.И. Бурак // Динамика и прочность транспортных машин: сб. науч. тр. / под ред. В.И. Сакало. – Брянск, 2000. – С. 119-124.

- Рытик, А.И. Расчет методом конечных элементов давлений в зоне жидкостного смазывания поверхностей трения/ А.И. Рытик, М.В. Зернин // Динамика и прочность транспортных машин: сб. науч. тр. / под ред. В.И. Сакало. – Брянск, 2000. – С. 137-143.

- Мишин, А.В. Расчет динамически нагруженных опор скольжения методом конечных элементов 
/ А.В. Мишин// Динамика, прочность и надежность транспортных машин: сб. науч. тр. – Брянск, 2002. – С. 174-182.

- Букер, Д.Ф. Применение метода конечных элементов в теории смазки: инженерный подход 
/ Д.Ф. Букер, К.Х. Хюбнер // ТАОИМ. Сер. Проблемы трения и смазки. – 1972. - № 4. - С. 22-33.

- Генка, П.К. Динамически нагруженные радиальные подшипники. Расчет методом конечных элементов / П.К. Генка // ТАОИМ. Проблемы трения и смазки. – 1984. - № 4. – С. 10-20.

- Лабуф, Г.А. Динамически нагруженные радиальные подшипники с жесткими и упругими поверхностями. Конечноэлементный расчет / Г.А. Лабуф, Д.Ф. Букер // ТАОИМ. Проблемы трения и смазки. – 1985. - № 4. – С. 72-83.

8.    Оу, К.П. Решение упругогидродинамической задачи для динамически нагруженных шатунных подшипников / К.П. Оу, П.К. Генка // ТАОИМ.  Проблемы трения и смазки. – 1986. - № 3. – С. 
70-76.

Материал поступил в редколлегию 20.09.07.