УДК 629.4.028.086

Э.А. Фатьков

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ

ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ

Приведены результаты расчетов энергетической нагруженности различных поглощающих аппаратов в условиях реальной эксплуатации грузового вагона. Получена количественная оценка энергии, воспринимаемой за год.

Энергетическая нагруженность поглощающего аппарата является важной характеристикой условий эксплуатации. Определение количества энергии, воспринятой за определенный период эксплуатации, может быть использовано для оценки ресурса аппарата или вагона в целом.

Экспериментальные методы оценки продольных сил и энергетических характеристик в эксплуатации затруднительны и дорогостоящи. Это связано с многообразием расчетных ситуаций при формировании и движении поезда, к тому же эксперимент неприменим для оценки энергонагруженности разрабатываемых амортизаторов удара.

В данной статье задача определения энергетической нагруженности решается при помощи математического моделирования наиболее значимых режимов эксплуатации [1, 2].

Для расчетов энергетической нагруженности использовались математические модели серийных фрикционных поглощающих аппаратов Ш-2-В и ПМК-110, фрикционно-эластомерного аппарата ПМКЭ-110, фрикционно-полимерного аппарата ПМКП-110 и эластомерного аппарата ЭПА-120 [2].

В расчетах использовалась двухмассовая модель вагона, учитывающая упруговязкие свойства как вагона, так и аппарата. Расчетные ситуации, рассматриваемые при моделировании: соударения вагонов при формировании поезда, пуск поезда и полное служебное торможение. Статистические характеристики повторяемости различных расчетных ситуаций базируются на литературных данных. Общее число соударений вагона за год эксплуатации на сортировочных горках принято равным 437. Было учтено, что на сортировочных горках вагон нагружается дважды: как набегающий и как ударяемый. Общее число нагружений грузового вагона при переходных режимах движения поезда [3] за год: пуск поезда – 4500, полное служебное торможение – 4218.

Расчетная модель поезда приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная модель поезда

x1

x2i-1

F1

m2i-1

m5

m3

m1

F2

F3

F4

Fi

Р2i

x2i

Р2i-1

x3

x5

x7

m7

Р2i-2

Распределение скоростей соударений на сортировочной горке имеет вид:

| Скорость, км/ч | 6,012 | 7,99 | 10 | 11,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,427 | 0,407 | 0,132 | 0,034 |

Для моделирования маневровых ситуаций и поездных режимов использовалось следующее распределение масс 4-осных вагонов:

| Масса вагона, т | 25,1 | 63,2 | 89,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,409 | 0,08 | 0,511 |

Спектры масс составов и скоростей движения к моменту начала торможения представлены ниже:

| Масса состава, т | 2700 | 5000 | 6400 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,78 | 0,12 | 0,06 | 0,04 |

| Скорость, км/ч | 7,5 | 22,5 | 37,5 | 52,5 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,241 | 0,253 | 0,221 | 0,182 | 0,103 |

Для моделирования поездных задач (пуск поезда и полное служебное торможение) с учетом статистических распределений масс вагонов были сформированы составы массой 2700 и 5000 т. При пуске в ход поезд считался осаженным, а при торможении зазор в межвагонной связи принимался случайным. Вагоны оснащались различными типами серийных поглощающих аппаратов (Ш-1-ТМ, Ш-2-В, Ш-6-ТО4, ПМК-110А-К23). Поезда массой 6400 и 8000 т считались однородными. Тормозная система поезда характеризовалась воздухораспределителями № 483 и композиционными тормозными колодками. В расчетах принималось, что торможение осуществляется с головы поезда. Динамические силовые характеристики для вагонов, оснащенных исследуемыми поглощающими аппаратами, регистрировались в четырех сечениях поезда. Для этих вагонов рассчитывалась энергия, воспринятая аппаратом, а затем усреднялась.

Количество воспринятой энергии для поездных режимов показано в табл. 1.

Таблица 1

Количество энергии, воспринятой за год (кДж)

| Масса состава, т | Тип поглощающего аппарата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуск поезда в ход |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | 1,546 |  | 4,889 |  | 5,684 | 3,986 | 7,338 |
| 5000 | 2,796 |  | 6,536 |  | 6,292 | 24,419 | 13,065 |
| 6400 | 7,619 |  | 11,848 |  | 12,794 | 33,877 | 20,179 |
| 8000 | 44,027 |  | 44,027 |  | 34,715 | 59,755 | 55,471 |
| Полное служебное торможение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | 0,288 | 3,362 |  | 4,052 |  | 6,967 | 7,897 |
| 5000 | 0,408 | 0,934 |  | 0,795 |  | 1,588 | 2,749 |
| 6400 | 0,213 | 0,471 |  | 0,340 |  | 0,839 | 1,389 |
| 8000 | 0,381 | 0,532 |  | 0,499 |  | 0,700 | 1,398 |

На рис. 2 - 13 приведены зависимости продольных сил, действующих на исследуемые аппараты, от времени и их силовые характеристики для поездных режимов. Отметим, что для поездных режимов в большинстве случаев характерен малый ход фрикционных поглощающих аппаратов.

Рис. 3. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат Ш-2-В, для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т со скорости 22,5 км/ч (вагон № 44)

Р, кН

600

t, c

150

450

300

0

6

12

18

24

Рис. 2. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат Ш-2-В, для режима пуска поезда массой 5000 т (вагон № 44)

Р, кН

640

t, c

160

480

320

0

6

12

18

24

Рис. 5. Силовая характеристика поглощающего аппарата Ш-2-В для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т

со скорости 22,5 км/ч (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

15,3

15,6

15,9

16,2

15

Рис. 4. Силовая характеристика поглощающего аппарата Ш-2-В для режима пуска

поезда массой 5000 т (вагон № 44)

320

16

17,5

19

Р, кН

640

160

480

0

14,5

х, мм

Рис. 6. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат ПМК-110, для режима пуска поезда массой 5000 т (вагон № 44)

Р, кН

800

x,мм

200

600

400

0

6

12

18

24

Рис. 7. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат ПМК-110, для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т со скорости 22,5 км/ч (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

6

12

18

24

Рис. 8. Силовая характеристика поглощающего аппарата ПМК-110 для режима пуска

поезда массой 5000 т (вагон № 44)

Р, кН

800

x,мм

200

600

400

0

20

25

30

35

15

Рис. 9. Силовая характеристика поглощающего аппарата ПМК-110 для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т со скорости 22,5 км/ч (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

15

20

25

30

Рис. 10. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат ПМКЭ-110, для режима пуска поезда массой 5000 т (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

6

12

18

24

Рис. 11. Продольные силы, действующие на поглощающий аппарат ПМКЭ-110, для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т со скорости 22,5 км/ч  (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

5

10

15

20

Рис. 12. Силовая характеристика поглощающего аппарата ПМКЭ-110 для режима пуска

поезда массой 5000 т (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

21

27

33

39

15

Рис. 13. Силовая характеристика поглощающего аппарата ПМКЭ-110 для режима полного служебного торможения поезда массой 5000 т  со скорости 22,5 км/ч (вагон № 44)

Р, кН

600

x,мм

150

450

300

0

22

29

36

43

15

Обобщенные результаты моделирования маневровых и поездных режимов для различных амортизаторов удара приведены в табл. 2.

Таблица 2

Общая энергия за год (МДж)

| Режим | Тип аппарата (энергоемкость, кДж) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ш-2-В (40) | ПМК-110 (60) | ПМКП-110 (70) | ПМКЭ-110 (110) | ЭПА-120 (130) |
| Маневры | 23,7 | 23,6 | 26,0 | 27,8 | 29,0 |
| Пуск в ход | 16,92 | 31,82 | 33,05 | 47,08 | 48,25 |
| Торможение | 5,45 | 22,36 | 23,99 | 42,58 | 56,67 |
| Общая энергия за год, МДж | 46,07 | 77,78 | 83,04 | 117,46 | 133,93 |
| Срок эксплуатации, соответствующий энергии 250 МДж, лет | 5,43 | 3,22 | 3,01 | 2,13 | 1,86 |

В результате расчетов получено количество энергии, воспринятой поглощающими аппаратами за год: для Ш-2-В - 46 МДж; ПМК-110 – 79 МДж; ПМКП-110 – 81,84 МДж; ПМКЭ-110 – 117,5 МДж; ЭПА-120 – 133,93 МДж.

На основании выполненных расчетов можно сделать выводы:

- аппараты, имеющие большую энергоемкость, воспринимают большую энергию;

- значительный вклад в суммарную воспринятую энергию вносят поездные режимы эксплуатации;

- при проведении ресурсных испытаний аппаратов необходимо корректировать количество введенной энергии с учетом энергоемкости амортизатора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блохин, Е. П. Динамика поезда (нестационарные продольные колебания)/ Е.П. Блохин, Л.А. Манашкин. - М.: Транспорт, 1982. - 222 с.

2. Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного состава/ А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин. - М.: Машиностроение -1, 2004. - 199 с.

3. Гореленков, А.И. Статистические распределения продольных нагрузок, действующих на грузовой вагон при переходных режимах движения поезда/ А.И. Гореленков // Динамика, прочность и надежность транспортных машин: сб. науч. тр. - Брянск: БГТУ, 1997. - С. 11-19.

Материал поступил в редколлегию 20.09.07.