УДК 629.4.013.2

А.П. Болдырев, А.М. Гуров, Э.А. Фатьков

# ОСновные тенденции грузоперевозок

# железнодорожным транспортом россии

Оценено статистическое распределение масс грузовых вагонов российских железных дорог. Получен спектр масс грузовых вагонов в результате анализа статистических данных РЖД.

Величина продольных сил, действующих на вагон в условиях эксплуатации, во многом зависит от его массы. Массу вагона определяют ряд факторов, таких как тип экипажа,  величина загрузки. На территории России в настоящее время эксплуатируются различные типы вагонов, загрузка которых может изменяться в широком диапазоне. Следовательно, масса грузового вагона может быть представлена статистическим распределением, которое позволит решить ряд важных задач: получить уточненные статистические распределения продольных сил, действующих на вагон в эксплуатации; оценить продольную нагруженность вагона расчетным путем; рассчитать энергетическую нагруженность как поглощающего аппарата, так и вагона в целом.

Платформы

10%

Крытые

вагоны

11%

Прочие

вагоны

10%

Хопперы

13%

Цистерны

23%

Полувагоны

33%

Рис 1. Структура парка грузовых вагонов

Для построения распределения масс грузовых вагонов были проанализированы статистические данные по структуре перевозимых грузов [1] и парка грузовых вагонов.

Согласно литературным данным [2], пробег вагона в порожнем состоянии за 2004 г. составил 40,9%, в груженом состоянии – 59,1%. Укрупненная структура парка грузовых вагонов железных дорог России [3] представлена на рис.1.

В соответствии с приведенной структурой определена доля груженых и порожних вагонов различных типов (табл. 1).

В дальнейших расчетах использовались характеристики типичных вагонов [4]. Структура перевозимых грузов [1] отражена в табл. 2 и на рис. 2.

| Таблица 1 Структура груженых и порожних вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип вагона | Доля вагонов |  |  |
|  | в парке | груженых | порожних |
| Крытый | 0,11 | 0,06501 | 0,04499 |
| Платформа | 0,1 | 0,0591 | 0,0409 |
| Полувагон | 0,33 | 0,19503 | 0,13497 |
| Цистерна | 0,23 | 0,13593 | 0,09407 |
| Хоппер | 0,13 | 0,07683 | 0,05317 |
| Прочие | 0,1 | 0,0591 | 0,0409 |

273510

209067

184023

99254

71126

59248

41534

32122

32386

25376

21084

12606

4742

0

100000

200000

300000

Каменный уголь

Нефтяные грузы

Строительные грузы

Железная и марганцевая руда

Черные металлы

Лесные грузы

Минеральные удобрения

Химикаты и сода

Цемент

Лом черных металлов

Зерно и продукты перемола

Кокс

Цветные металлы

Рис.2. Структура отправления основных грузов в 2004 г. (тыс. т)

| Таблица 2 Соответствие вагонов и перевозимых грузов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Груз | Доля в общей отправке | Тип вагона, перевозящего груз |
| Каменный уголь | 0,224 | Полувагоны |
| Нефтяные грузы | 0,171 | Цистерна |
| Строительные грузы | 0,151 | Крытый, полувагон |
| Железная и марганцевая руда | 0,081 | Полувагон |
| Черные металлы | 0,058 | Полувагон |
| Лесные грузы | 0,049 | Полувагон |
| Минеральные удобрения | 0,034 | Хоппер |
| Химикаты и сода | 0,026 | Хоппер |
| Цемент | 0,027 | Хоппер |
| Лом черных металлов | 0,021 | Полувагон, платформа |
| Зерно и продукты перемола | 0,017 | Хоппер, крытый |
| Кокс | 0,01 | Полувагон |
| Цветные металлы | 0,004 | Полувагон |
| Прочие | 0,127 | Крытый, прочие |

Общее количество отправленных основных грузов в 2004 г. составило 1066078 тыс. т, общий тоннаж – 1220905 тыс. Оставшиеся 154827 тыс. т приходятся на прочие грузы.

В табл. 2 показано сопоставление перевозимых грузов и типов вагонов на основании приведенных выше данных, а также доля основных грузов в общем обороте за год.

При построении статистического распределения масс вагонов принято, что в перевозке прочих грузов задействованы крытые и прочие вагоны. Перевозка 16 % строительных грузов осуществляется крытыми вагонами, остальной части - полувагонами. Принято, что 50 % прочих грузов перевозится крытыми вагонами, загруженными на половину своей грузоподъемности. Остальная часть прочих грузов приходится на прочие вагоны, среди которых имеются вагоны большой грузоподъемности (рельсовозы и прочие), составляющие 2%, средней грузоподъемности, загруженные наполовину, и такие же вагоны, но загруженные на всю грузоподъемность. Полувагонами перевозится 50% зерна и продуктов перемола, другая половина приходится на вагоны-хопперы. Принято также, что в общем парке цистерн (инвентарный парк РЖД и парк собственников на 2004 г.) доля 8-осных составляет 4,5% от общего количества.

Обобщив данные, отражающие структуру перевозимых грузов, массу различных типов вагонов и их загруженность, получим следующее статистическое распределение масс грузовых вагонов:

| Масса, т | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 51 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,188 | 0,04 | 0,176 | 0,001 | 0,004 | 0,077 |

| Масса, т | 64,5 | 76 | 87 | 94 | 100 | 166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | 0,003 | 0,019 | 0,235 | 0,25 | 0,001 | 0,006 |

В табл. 3 сравниваются полученное статистическое распределение масс грузовых вагонов и распределения, приведенные в предыдущих работах [5].

Таблица 3

Статистические распределения масс грузовых вагонов

| Масса вагона, т | Вероятность |  |
| --- | --- | --- |
|  | По литературным данным | Настоящее распределение |
| 20… 40 | 0,2184 | 0,405 |
| 40…60 | 0,1995 | 0,081 |
| 60…80 | 0,3123 | 0,022 |
| 80…100 | 0,2327 | 0,485 |
| ≥ 100 | 0,0371 | 0,007 |

Сравнение распределений показало:

- Сдвиг распределения в сторону больших масс обусловлен появлением новых типов вагонов с повышенной грузоподъемностью, а также политикой ОАО «РЖД», не допускающей частичной загрузки вагонов.

- Доля вагонов малой массы увеличилась, что связано с увеличением доли порожнего пробега. Это также связано с запретом на эксплуатацию неполностью загруженных вагонов.

- Существенно уменьшилась доля вагонов массой от 40 до 80 т.

Полученное статистическое распределение масс грузовых вагонов РФ можно использовать при расчетах спектров продольных сил, оценке энергетической нагруженности поглощающих аппаратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Статистические данные ОАО «Российские железные дороги». -  http://www.rzd.ru/museum/index_stat.html?he_id=374

- Фурьев, А.И. Вагонное хозяйство в условиях реформы транспорта/А. И.Фурьев// Вагоны и вагонное хозяйство: пилот. вып. – М.: Финтрекс, 2004. - С. 6 – 7.

- Битюцкий, А.А. Специализированные вагоны для операторских компаний/А. А. Битюцкий// Вагоны и вагонное хозяйство: пилот. вып. – М.: Финтрекс, 2004. С. 16 – 19.

- Лукин, В. В. Вагоны. Общий курс: учеб. для вузов/ В.В. Лукин, П.С. Анисимов, Ю.П. Федосеев; под ред. В. В. Лукина. - М.: Маршрут, 2004.-422 с.

- Фетисов, О.В. К уточнению статистических распределений масс грузовых вагонов/ О.В. Фетисов,  Л.А. Шахнюк // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог и ПТМ. – Брянск, 1974. - С. 34 – 39.

Материал поступил в редколлегию 20 09.07.