УДК 517.93

# Б.Г. Кеглин, Е.Г. Гайворонский

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИОННЫХ

АВТОКОЛЕБАНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ

Описаны результаты исследований по качественному сравнению процессов фрикционных автоколебаний в сосредоточенной и континуальной системах. Показано наличие автоволновых и стохастических процессов в автоколебательных системах с распределенными параметрами при сухом трении.

Рис. 1. Континуальная система с трением

vск

m

c

fск(vск– v)

x

Рис. 2. Приведенная к одномассовой

континуальная система с трением

Рис. 3. Силы, действующие по длине стержня

в континуальной системе с распределенным

трением

То, что фрикционные автоколебания в распределенной системе (рис. 1) должны происходить не так, как в системе сосредоточенной (рис. 2), интуитивно понятно любому ученому, знакомому со свободными колебаниями распределенных систем [1, 3].

Дело в том, что при взгляде на модель одномассовой системы бросается в глаза пространственное разнесение инерционных, фрикционных свойств модели, с одной стороны, и упругих – с другой.

На самом же деле у реальных объектов такого разделения нет. Правда, чаще всего фрикционные силы накладываются на конце системы, как в одномассовом случае, но при этом упругие и инерционные свойства непрерывно распределены по длине стержня (рис. 3).

Принципиальное отличие распределенных и многомерных систем от одномерных состоит в возможности проявления в них волновых и стохастических процессов. Покажем, что при фрикционных автоколебаниях в распределенных системах при определенных обстоятельствах возможны:

- автоволновые процессы;

- стохастические автоколебания.

Уравнение фрикционных автоколебаний для упругого стержня (рис. 1):

EF∂2∂x2u+fтр(t,u')−m0u''=0, 	x < l0 ;

u''−a2∂2∂x2u=0,  a=EFm0, 	x > l0,

где EF– жесткость стержня; a2– скорость распространения волн при свободных колебаниях стержня; m0 – погонная масса стержня; l0 – длина стержня; fтр(t,u') – сила трения (в общем случае зависит как от времени неподвижного соприкосновения трущихся тел, так и от скорости трения).

Сразу отметим, что вполне возможно получить теоретические доказательства наличия автоволновых процессов при определенных видах сухого трения, но в этой статье будут приводиться только результаты численного моделирования.

vск

m1

c1

u1

m2

c2

u2

m3

c3

u3

Рис. 4. Трехмассовая система как приближение

континуальной системы

Распределенная система моделируется путем сеточной дискретизации стержня на  3…7 элементов (рис. 4).

Вычислительные эксперименты выполнялись с помощью специально разработанного алгоритма – метода Рунге-Кутты с припасовыванием и сеточной дискретизацией континуальной системы (дискретизация на 7 масс). Начальные данные: m0 = 7,9 г/м, EF= 23кН,  l0 = 10 м. Сила трения соответствует следующему закону:

fтр(t,u')=f∞−e−nt(f∞−f0), u'=0;

где fск= f0 = 14,9 кН/м; f∞ = 17,6 кН/м; n=6,328⋅10−3с-1 (все числовые результаты, в том числе на графиках, приведены в СИ).

Проделанные эксперименты приводят к следующим выводам:

- По автоволновым процессам: численное моделирование показало их наличие в колебаниях распределенной фрикционной системы, удалось зафиксировать даже отраженные волны (рис. 5). Можно говорить о волновой организации колебаний для континуальных систем с распределенным трением.

Рис. 5. Автоколебания в распределенной системе с распределенным трением

(кружком обведены пики автоколебательного процесса в начале и конце стержня, которые свидетельствуют о движении волны)

волны.

Рис. 6. Автоколебания в распределенной системе с сосредоточенным трением

0,0138

0,0134

0,013

0,0126

0,025

0,035

0,045

l,м

x,м

0

0,02

0,04

0,15

0,25

0,2

0,3

l,м

x,м

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

По стохастическим процессам (рис. 6): судя по графикам, можно сделать вывод, что в процессе присутствует как детерминированная, так и стохастическая составляющая.

Делая выводы, необходимо особо отметить, что упрощение континуальной автоколебательной системы путем сведения ее к одномассовой системе ведет к качественным изменениям процессов,  происходящих в ней. Для колебаний с остановками, при распределенных параметрах трения, это стохастические и волновые процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фролова, Н.Б. Автоколебания в распределенной системе взаимодействующих встречных волн в присутствии флуктуаций / Н. Б. Фролова, А. П. Четвериков   // Изв. высш. учеб. заведений. Прикладная нелинейная динамика. - 2002. - Т.10.- №5.-С.50-59.

- Горяченко, В.Д.   Элементы теории колебаний: учеб. пособие для вузов / В. Д. Горяченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш.шк., 2001. - 395с. – (Мегапроект «Пушкинская библиотека»).

Материал поступил в редколлегию 20.09.07.